# TP ARDUINO - SIGNAL SOS AVEC LEDS

## LYCÉE PROFESSIONNEL - FILIÈRE CIEL

Durée: 4 heures
Classe: BAC PRO CIEL
Plateforme: Tinkercad

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

### Compétences Électronique

- ☐ Identifier les composants électroniques (LED, résistance, Arduino)

- ☐ Lire et comprendre un schéma électrique

- ☐ Calculer la valeur d’une résistance de limitation de courant

- ☐ Réaliser un montage sur breadboard

- ☐ Câbler correctement un circuit avec polarité (anode/cathode)

- ☐ Utiliser un multimètre (simulation Tinkercad)

### Compétences Programmation

- ☐ Comprendre la structure d’un programme Arduino (setup/loop)

- ☐ Utiliser les fonctions pinMode(), digitalWrite(), delay()

- ☐ Créer et utiliser des fonctions personnalisées

- ☐ Déclarer et utiliser des constantes

- ☐ Debugger avec le moniteur série

### Compétences Transversales

- ☐ Respecter un cahier des charges

- ☐ Travailler en autonomie

- ☐ Rechercher et corriger des erreurs

- ☐ Documenter son travail

## PARTIE 1 : RAPPEL - ALLUMER UNE LED SIMPLE

### Matériel nécessaire

- 1 Arduino Uno

- 1 LED rouge

- 1 résistance 220Ω (rouge-rouge-marron)

- Fils de connexion

- Breadboard

### Schema de montage

Arduino Pin 13 -----> Resistance 220Ω -----> LED (anode +) 
                                           	  			 |
                                       		 			 LED (cathode -)
                                             				   |
                                          				  GND

RAPPEL IMPORTANT: - La patte longue de la LED = anode (+) → vers la résistance - La patte courte de la LED = cathode (-) → vers GND - La résistance protège la LED (limitation du courant)

### Calcul de la résistance

Tension Arduino: 5V
Tension LED rouge: 2V
Courant LED souhaité: 20mA = 0,02A

Loi d’Ohm: R = (Uarduino - ULED) / I

R =  ?

→ On utilise ………….(valeur normalisée supérieure)

### Code Arduino simple

// Programme pour allumer une LED
// Pin 13 de l'Arduino

void setup() {
  // Configuration du pin 13 en sortie
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Allumer la LED
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000); // Attendre 1 seconde
  
  // Éteindre la LED
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000); // Attendre 1 seconde
}

### Test du montage

- Ouvrir Tinkercad et créer un nouveau circuit

- Réaliser le montage selon le schéma

- Copier et téléverser le code

- Lancer la simulation

- Vérifier : La LED doit clignoter (1s allumée, 1s éteinte)

## PARTIE 2 : PROJET - SIGNAL SOS

### Cahier des charges

Vous devez créer un système d’alarme qui envoie un signal de détresse SOS en code Morse avec 3 LEDs.

Code Morse SOS : - S = • • • (3 signaux courts) - O = — — — (3 signaux longs) - S = • • • (3 signaux courts)

Spécifications techniques : - Signal court (point) : 200 ms - Signal long (tiret) : 600 ms (3× le point) - Pause entre signaux : 200 ms - Pause entre lettres : 600 ms - Pause avant répétition : 1400 ms

### Matériel nécessaire

- 1 Arduino Uno

- 3 LEDs rouges

- 3 résistances 220Ω

- Fils de connexion

- Breadboard

### Schéma de câblage

Pin 8  ---> [R 220Ω] ---> LED1 ---> GND
Pin 9  ---> [R 220Ω] ---> LED2 ---> GND
Pin 10 ---> [R 220Ω] ---> LED3 ---> GND

### Code à compléter

// ========================================
// PROJET SOS - À COMPLÉTER
// ========================================

// PARTIE 1 : Définir les pins des LEDs
const int led1 = 8;
const int led2 = ___;  // À COMPLÉTER
const int led3 = ___;  // À COMPLÉTER

// PARTIE 2 : Définir les durées (en millisecondes)
const int POINT = ___;        // Durée d'un point
const int TIRET = ___;        // Durée d'un tiret (3× POINT)
const int PAUSE_LETTRE = 600;
const int PAUSE_MOT = 1400;

void setup() {
  // PARTIE 3 : Configurer les pins en sortie
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(___, ___);  // À COMPLÉTER pour led2
  pinMode(___, ___);  // À COMPLÉTER pour led3
  
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== SIGNAL SOS ===");
}

void loop() {
  // Lettre S (3 points)
  afficherS();
  delay(PAUSE_LETTRE);
  
  // Lettre O (3 tirets)
  afficherO();
  delay(PAUSE_LETTRE);
  
  // Lettre S (3 points)
  afficherS();
  delay(PAUSE_MOT);
}

// PARTIE 4 : Compléter la fonction afficherS()
void afficherS() {
  Serial.println("S : ...");
  for(int i = 0; i < 3; i++) {
    allumerLEDs();
    delay(___);  // Durée d'un POINT
    eteindreLEDs();
    delay(POINT);
  }
}

// PARTIE 5 : Compléter la fonction afficherO()
void afficherO() {
  Serial.println("O : ---");
  for(int i = 0; i < ___; i++) {  // Combien de tirets ?
    allumerLEDs();
    delay(___);  // Durée d'un TIRET
    eteindreLEDs();
    delay(POINT);
  }
}

// PARTIE 6 : Fonction pour allumer toutes les LEDs
void allumerLEDs() {
  digitalWrite(led1, ___);  // HIGH ou LOW ?
  digitalWrite(led2, ___);
  digitalWrite(led3, ___);
}

// PARTIE 7 : Fonction pour éteindre toutes les LEDs
void eteindreLEDs() {
  digitalWrite(led1, ___);  // HIGH ou LOW ?
  digitalWrite(led2, ___);
  digitalWrite(led3, ___);
}

## PARTIE 3 : TRAVAIL À RÉALISER

### Étape 1 : Montage (30 min)

- Créer le circuit sur Tinkercad

- Placer les 3 LEDs sur la breadboard

- Ajouter les 3 résistances de 220Ω

- Câbler selon le schéma

- Faire vérifier par le professeur ✓

### Étape 2 : Programmation (40 min)

- Copier le code à compléter dans l’éditeur Arduino

- Compléter les parties manquantes (PARTIE 1 à 7)

- Vérifier la compilation (pas d’erreurs)

- Téléverser le code

- Faire vérifier par le professeur ✓

### Étape 3 : Test et validation (20 min)

- Lancer la simulation

- Vérifier le signal SOS :

  - Les 3 LEDs clignotent ensemble

  - Respecte le code Morse (• • • — — — • • •)

  - Le cycle se répète correctement

- Ouvrir le moniteur série et vérifier les messages

- Faire valider par le professeur ✓

### Étape 4 : Améliorations (30 min) - BONUS

Choisir au moins une amélioration:

Option A - Niveau 1 : Modifier la vitesse du signal (plus rapide ou plus lent)

Option B - Niveau 2 : Faire clignoter les LEDs en séquence (LED1 → LED2 → LED3) au lieu de toutes ensemble

Option C - Niveau 3 : Ajouter un bouton poussoir sur le pin 2 pour activer/désactiver le SOS

Option D - Niveau 4 : Créer un nouveau message Morse (HELP, CIEL, votre prénom…)

## GRILLE D’ÉVALUATION

### Compétences Électronique (/10 points)

| Critère | Points | Acquis |
| --- | --- | --- |
| Identification correcte des composants | 1 | ☐ |
| Respect de la polarité des LEDs (anode/cathode) | 2 | ☐ |
| Calcul de la résistance de limitation | 2 | ☐ |
| Câblage propre et organisé | 2 | ☐ |
| Montage fonctionnel sans erreur | 3 | ☐ |

### Compétences Programmation (/6 points)

| Critère | Points | Acquis |
| --- | --- | --- |
| Code complété correctement (PARTIES 1-7) | 3 | ☐ |
| Utilisation correcte des fonctions | 1 | ☐ |
| Respect des durées du code Morse | 1 | ☐ |
| Programme compile sans erreur | 1 | ☐ |

### Fonctionnement et Validation (/4 points)

| Critère | Points | Acquis |
| --- | --- | --- |
| Signal SOS correct et reconnaissable | 2 | ☐ |
| Répétition automatique du signal | 1 | ☐ |
| Moniteur série fonctionnel | 1 | ☐ |

### Bonus - Améliorations (/2 points)

| Critère | Points | Acquis |
| --- | --- | --- |
| Au moins une amélioration fonctionnelle | 2 | ☐ |

TOTAL : /20 points

## AIDE-MÉMOIRE

### Fonctions Arduino de base

pinMode(pin, mode);        // Configure un pin (INPUT ou OUTPUT)
digitalWrite(pin, valeur); // Écrit HIGH (5V) ou LOW (0V)
delay(ms);                 // Pause en millisecondes
Serial.println(texte);     // Affiche dans le moniteur série

### Code Morse international

A : •—     B : —•••   C : —•—•
D : —••    E : •      F : ••—•
G : ——•    H : ••••   I : ••
J : •———   K : —•—    L : •—••
M : ——     N : —•     O : ———
P : •——•   Q : ——•—   R : •—•
S : •••    T : —      U : ••—
V : •••—   W : •——    X : —••—
Y : —•——   Z : ——••

### Durées en code Morse

- Point (•) = 1 unité de temps

- Tiret (—) = 3 unités de temps

- Pause entre signaux = 1 unité

- Pause entre lettres = 3 unités

- Pause entre mots = 7 unités

## RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Tinkercad : circuits.tinkercad.com
Documentation Arduino : arduino.cc/reference
Code Morse : wikipedia.org/wiki/Morse_code

Professeur : ___________________________
Date : //______
Classe : ___________________________

Nom de l’élève : ___________________________
Note obtenue : _____ /20