TP ARDUINO

SYSTÈME D'ALARME COMPLET AVEC SIGNAL MORSE

| Classe : | Nom : | Date : |
| --- | --- | --- |

# 1. Objectif du TP

Réaliser un système d'alarme complet qui :

• détecte un mouvement

• envoie un message d'alerte en code Morse avec 3 LEDs

• allume une lampe alimentée par une batterie via un transistor

• déclenche un buzzer

• peut être désactivé grâce à un digicode

• déclenche le buzzer si un mauvais code est saisi

# 2. Matériel nécessaire (Tinkercad)

| Composant | Quantité |
| --- | --- |
| Arduino Uno | 1 |
| LEDs (avec résistances 220 Ω) | 3 |
| Capteur de mouvement PIR | 1 |
| Transistor NPN (ex : 2N2222) | 1 |
| Résistance 1 kΩ (base transistor) | 1 |
| Lampe | 1 |
| Batterie (ex : 9 V) | 1 |
| Buzzer | 1 |
| Clavier matriciel 4x4 (digicode) | 1 |
| Fils de connexion | Plusieurs |

# 3. Principe de fonctionnement

| Étape 1 | Le capteur PIR détecte un mouvement |
| --- | --- |
| Étape 2 | Si l'alarme est active : • Les 3 LEDs envoient un message Morse "SOS" • La lampe s'allume • Le buzzer sonne |
| Étape 3 | Saisie du code sur le digicode : • Code correct → alarme désactivée • Code faux → buzzer sonne quelques secondes |

# 4. Schémas de câblage

## 4.1 LEDs du signal Morse

| Arduino | Résistance | LED | GND |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin 8 | 220 Ω | Anode LED1 | Cathode → GND |
| Pin 9 | 220 Ω | Anode LED2 | Cathode → GND |
| Pin 10 | 220 Ω | Anode LED3 | Cathode → GND |

Note : Les 3 LEDs s'allument en même temps pour envoyer le signal Morse.

## 4.2 Détecteur de mouvement (PIR)

| PIR | Arduino |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| OUT | Pin 2 |

## 4.3 Lampe avec transistor

Important : La lampe est alimentée par une batterie, pas par l'Arduino.

### Connexions du transistor (NPN)

| Transistor | Connexion |
| --- | --- |
| Émetteur (E) | GND commun (Arduino + batterie) |
| Collecteur (C) | Une borne de la lampe |
| Base (B) | Pin 3 Arduino via résistance 1 kΩ |

### Connexions de la lampe

| Lampe | Connexion |
| --- | --- |
| Borne 1 | Collecteur du transistor |
| Borne 2 | + de la batterie |

Attention : Le GND de la batterie doit être relié au GND de l'Arduino.

## 4.4 Buzzer

| Buzzer | Arduino |
| --- | --- |
| + | Pin 7 |
| – | GND |

## 4.5 Digicode 4x4

| Digicode | Arduino |
| --- | --- |
| R1 | Pin 4 |
| R2 | Pin 5 |
| R3 | Pin 6 |
| R4 | Pin 11 |
| C1 | Pin 12 |
| C2 | Pin A0 |
| C3 | Pin A1 |
| C4 | Pin A2 |

# 5. Signal Morse à envoyer

Message : SOS

| Lettre | Code Morse |
| --- | --- |
| S | • • • (3 points) |
| O | — — — (3 tirets) |
| S | • • • (3 points) |

## Durées des signaux

| Signal | Durée |
| --- | --- |
| Point (•) | 200 ms |
| Tiret (—) | 600 ms |
| Pause entre signaux | 200 ms |
| Pause entre lettres | 600 ms |
| Pause avant répétition | 1400 ms |

# 6. Logique du programme

Variable principale : bool alarmeActive = true;

Si alarmeActive = true ET mouvement détecté : • Envoyer SOS en Morse avec les 3 LEDs • Allumer la lampe • Activer le buzzer

Si code correct : • alarmeActive = false • Tout s'éteint

Si code faux : • Le buzzer sonne quelques secondes

# 7. Structure du programme

## 7.1 Déclaration des variables

#include <Keypad.h> const int led1 = 8; const int led2 = 9; const int led3 = 10; const int pinPIR = 2; const int pinLampe = 3; const int pinBuzzer = 7; bool alarmeActive = true;

## 7.2 Fonctions Morse

void allumerLEDs() { digitalWrite(led1, HIGH); } void eteindreLEDs() { digitalWrite(led1, LOW); } void point() { allumerLEDs(); delay(200); } void tiret() { eteindreLEDs(); delay(200); } void envoyerSOS() { point(); point(); point(); delay(600); tiret(); tiret(); tiret(); delay(600); point(); point(); point(); delay(1400); }

## 7.3 Fonction loop()

void loop() { int mouvement = digitalRead(pinPIR); if (alarmeActive && mouvement == HIGH) { envoyerSOS(); } else { } // Le digicode sera ajouté ici }

# 8. Travail demandé

| ☐ | Réaliser le montage complet sur Tinkercad |
| --- | --- |
| ☐ | Programmer et tester le signal Morse avec les 3 LEDs |
| ☐ | Tester la détection de mouvement avec le capteur PIR |
| ☐ | Vérifier que la lampe fonctionne avec la batterie via le transistor |
| ☐ | Tester le buzzer d'alarme |
| ☐ | Programmer le digicode et tester les codes correct/incorrect |

# 9. Questions de réflexion

1. Pourquoi utilise-t-on un transistor pour commander la lampe ? Réponse : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

2. Pourquoi doit-on relier les masses (GND) ensemble ? Réponse : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

3. Que se passe-t-il quand un mouvement est détecté ? Réponse : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

4. Quel message est envoyé par les LEDs et comment est-il codé ? Réponse : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

5. Que se passe-t-il si le code saisi sur le digicode est incorrect ? Réponse : .............................................................................................................................................. .....................................................................................................................................