BAC PRO CIEL

Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique

COURS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

IPv4 · IPv6 · Adressage · CIDR · Switch · Routeur · DNS · DHCP

| Niveau Bac Pro | Matière Réseaux | Durée 8 à 12h | Prérequis Binaire, bases |
| --- | --- | --- | --- |

📋 Objectifs du cours

• Comprendre la structure et le fonctionnement des adresses IPv4 et IPv6

• Savoir calculer une adresse réseau, de broadcast et les sous-réseaux

• Maîtriser la notation CIDR et le découpage en sous-réseaux (subnetting)

• Comprendre le rôle des équipements réseau : switch, routeur

• Connaître les services réseau fondamentaux : DNS et DHCP

# PARTIE 1 — L'ADRESSAGE IPv4

## 1.1 — Qu'est-ce qu'une adresse IPv4 ?

Une adresse IPv4 (Internet Protocol version 4) est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement sur un réseau. Elle permet à deux machines de se localiser et de communiquer entre elles, comme une adresse postale permet au facteur de livrer un courrier.

📌 Structure d'une adresse IPv4

• Longueur : 32 bits (4 octets)

• Notation : 4 nombres décimaux séparés par des points

• Chaque nombre est compris entre 0 et 255

• Exemple : 192.168.1.10

↑ ↑ ↑ ↑

Oct1 Oct2 Oct3 Oct4

### Représentation binaire

Chaque octet s'écrit sur 8 bits. Exemple avec 192.168.1.10 :

| Octet | Décimal | Binaire | → Vérif | Valeurs possibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er | 192 | 11000000 | 128+64=192 | 0 à 255 |
| 2e | 168 | 10101000 | 128+32+8=168 | 0 à 255 |
| 3e | 1 | 00000001 | 1=1 | 0 à 255 |
| 4e | 10 | 00001010 | 8+2=10 | 0 à 255 |

## 1.2 — Le masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est indissociable de l'adresse IP. Il indique quelle partie de l'adresse correspond au réseau et quelle partie correspond à l'hôte (la machine).

🔑 Règle fondamentale

• Les bits à 1 dans le masque → partie RÉSEAU (commune à tous les hôtes du réseau)

• Les bits à 0 dans le masque → partie HÔTE (identifie chaque machine dans le réseau)

Exemple : Masque 255.255.255.0 en binaire

11111111.11111111.11111111.00000000

←——————— Réseau (24 bits) ———————→ ←Hôte (8 bits)→

| Masque décimal | Notation CIDR | Bits réseau | Nb hôtes max |
| --- | --- | --- | --- |
| 255.0.0.0 | /8 | 8 | 16 777 214 |
| 255.255.0.0 | /16 | 16 | 65 534 |
| 255.255.255.0 | /24 | 24 | 254 |
| 255.255.255.128 | /25 | 25 | 126 |
| 255.255.255.192 | /26 | 26 | 62 |
| 255.255.255.224 | /27 | 27 | 30 |
| 255.255.255.240 | /28 | 28 | 14 |

💡 Formule Nombre d'hôtes utilisables = 2^(bits hôtes) - 2 (on soustrait 2 : l'adresse réseau et l'adresse de broadcast ne sont pas assignables à des machines)

## 1.3 — Calcul des adresses importantes

### L'adresse réseau

L'adresse réseau est la première adresse du réseau. Elle identifie le réseau lui-même et ne peut pas être attribuée à un hôte. Elle sert de référence pour le routage.

📐 Méthode de calcul Effectuer un ET logique (AND) bit à bit entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Tous les bits de la partie hôte sont mis à 0.

✏️ Exemple détaillé — Adresse réseau

IP : 192 . 168 . 1 . 10

Masque : 255 . 255 . 255 . 0

Opération ET bit à bit sur le 4ème octet :

00001010 (10 en binaire)

00000000 (0 en binaire)

AND ————————

00000000 = 0

→ Adresse réseau : 192.168.1.0

### L'adresse de broadcast

Le broadcast est la dernière adresse du réseau. Un paquet envoyé à cette adresse est reçu par TOUS les équipements du réseau. Elle est utilisée pour les communications de groupe (ex : DHCP, ARP).

Méthode de calcul Partir de l'adresse réseau et mettre tous les bits de la partie HÔTE à 1.

Exemple détaillé — Adresse de broadcast

Adresse réseau : 192.168.1.0 Masque : /24 (255.255.255.0)

Partie hôte = 8 bits → tous à 1 = 11111111 = 255

→ Adresse broadcast : 192.168.1.255

Récap du réseau 192.168.1.0/24 :

Adresse réseau : 192.168.1.0 ← première, non assignable

1er hôte : 192.168.1.1

Dernier hôte : 192.168.1.254

Adresse broadcast : 192.168.1.255 ← dernière, non assignable

Nb hôtes dispo : 254

### Pourquoi ces adresses sont-elles utilisées ?

| Adresse | Rôle | Exemple d'utilisation |
| --- | --- | --- |
| Adresse réseau | Identifie le réseau dans les tables de routage | Le routeur route tous les paquets de 192.168.1.0/24 vers la bonne interface |
| Adresse broadcast | Envoyer un message à tous les hôtes du réseau | Le client DHCP envoie sa requête en broadcast pour trouver un serveur |
| Adresse de passerelle | Adresse du routeur (souvent .1 ou .254) | Les hôtes envoient les paquets hors réseau à la passerelle |

## 1.4 — Les classes d'adresses IPv4

Historiquement, les adresses IPv4 étaient organisées en classes. Bien que le CIDR ait remplacé ce système, il reste important de le connaître.

| Classe | 1er octet | Plage | Masque défaut | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 – 126 | 1.0.0.0 → 126.255.255.255 | /8 | Grands réseaux (Internet, FAI) |
| B | 128 – 191 | 128.0.0.0 → 191.255.255.255 | /16 | Réseaux moyens (universités, grandes entreprises) |
| C | 192 – 223 | 192.0.0.0 → 223.255.255.255 | /24 | Petits réseaux (PME, domicile) |
| D | 224 – 239 | Multicast | — | Diffusion groupée (streaming, IPTV) |
| E | 240 – 255 | Expérimental | — | Réservé, non utilisé en production |

🔒 Adresses privées (RFC 1918) — non routables sur Internet

• Classe A privée : 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 → 10.255.255.255)

• Classe B privée : 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 → 172.31.255.255)

• Classe C privée : 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 → 192.168.255.255)

• Loopback : 127.0.0.1 (toujours la machine locale)

• APIPA : 169.254.0.0/16 (auto-attribution si pas de DHCP)

# PARTIE 2 — LA NOTATION CIDR ET LE SUBNETTING

## 2.1 — Qu'est-ce que le CIDR ?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing, prononcé « sider ») est une méthode d'adressage introduite en 1993 pour remplacer le système de classes. Elle permet une utilisation bien plus efficace des adresses IP en découpant les réseaux en blocs de taille variable.

📌 Notation CIDR On ajoute un suffixe /n à l'adresse réseau, où n est le nombre de bits à 1 dans le masque. Exemple : 192.168.1.0/24 signifie que les 24 premiers bits sont le réseau.

## 2.2 — Comment lire une notation CIDR ?

Exemple complet : 10.0.0.0/20

🧮 Décomposition de 10.0.0.0/20

1) /20 signifie 20 bits de réseau → 32 - 20 = 12 bits pour les hôtes

2) Masque de sous-réseau :

20 bits à 1 : 11111111.11111111.11110000.00000000

Décimal : 255 . 255 . 240 . 0

3) Calcul des adresses :

Adresse réseau : 10.0.0.0

Adresse broadcast : bits hôtes tous à 1 → 10.0.15.255

Nb hôtes dispo : 2^12 - 2 = 4094 hôtes

Plage hôtes : 10.0.0.1 → 10.0.15.254

## 2.3 — Le subnetting : découper un réseau en sous-réseaux

Le subnetting consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits. Cela permet d'organiser le réseau, d'isoler des services, d'optimiser les performances et d'améliorer la sécurité.

### Méthode pas-à-pas

- Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires

- Calculer le nombre de bits supplémentaires pour le masque : 2^x ≥ nombre de sous-réseaux

- Calculer le nouveau masque = ancien masque + x bits

- Calculer le pas (saut) entre les sous-réseaux = 256 - valeur du dernier octet du masque

- Lister les sous-réseaux en incrémentant par le pas

✏️ Exemple : Diviser 192.168.1.0/24 en 4 sous-réseaux

Etape 1 : 4 sous-réseaux → 2^2 = 4 → 2 bits supplémentaires

Etape 2 : Nouveau masque = /24 + 2 = /26

255.255.255.192 (11000000 → 192)

Etape 3 : Pas = 256 - 192 = 64

Sous-réseau 1 : 192.168.1.0/26 Hôtes : .1 à .62 Broadcast : .63

Sous-réseau 2 : 192.168.1.64/26 Hôtes : .65 à .126 Broadcast : .127

Sous-réseau 3 : 192.168.1.128/26 Hôtes : .129 à .190 Broadcast : .191

Sous-réseau 4 : 192.168.1.192/26 Hôtes : .193 à .254 Broadcast : .255

Chaque sous-réseau : 2^6 - 2 = 62 hôtes utilisables

## 2.4 — Tableau récapitulatif des masques courants

| CIDR | Masque décimal | Bits hôtes | Nb hôtes | Utilisation typique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 2 | Liaison point à point (routeurs) |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 6 | Très petit réseau |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 14 | Petit réseau (ex : DMZ) |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 30 | Réseau de taille modeste |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 62 | Sous-réseau de département |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 126 | Grand sous-réseau |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 254 | Réseau local standard (LAN) |
| /23 | 255.255.254.0 | 9 | 510 | Réseau étendu |
| /22 | 255.255.252.0 | 10 | 1 022 | Réseau de campus |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 65 534 | Réseau d'entreprise |
| /8 | 255.0.0.0 | 24 | 16 777 214 | Très grand réseau (opérateurs) |

# PARTIE 3 — L'ADRESSAGE IPv6

## 3.1 — Pourquoi l'IPv6 ?

En 1981, les concepteurs d'IPv4 ont prévu 4 294 967 296 adresses (2^32). Avec l'explosion d'Internet, des smartphones et des objets connectés, ce nombre est devenu insuffisant. Les derniers blocs IPv4 ont été distribués en 2011. IPv6 a donc été développé pour résoudre ce problème.

| Caractéristique | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Longueur | 32 bits | 128 bits |
| Nb d'adresses | ~4,3 milliards | ~340 sextillions (3,4 × 10^38) |
| Notation | Décimale pointée (ex: 192.168.1.1) | Hexadécimale par groupes (ex: 2001:db8::1) |
| Configuration | DHCP ou manuelle | SLAAC (auto) ou DHCPv6 |
| Broadcast | Oui | Non (remplacé par multicast) |
| Sécurité | Optionnelle (IPSec) | Intégrée (IPSec natif) |
| En-tête | Variable (options) | Simplifié, taille fixe (40 octets) |

## 3.2 — Structure d'une adresse IPv6

Une adresse IPv6 est composée de 128 bits, écrits en 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points ( : ).

📌 Exemple d'adresse IPv6 complète

2001 : 0db8 : 85a3 : 0000 : 0000 : 8a2e : 0370 : 7334

←——————— Préfixe réseau (/64) ———————→ ←——— Interface ID ——————→

Chaque groupe = 4 chiffres hex = 16 bits

8 groupes × 16 bits = 128 bits au total

### Règles d'abréviation IPv6

- Règle 1 — Supprimer les zéros non significatifs dans un groupe :

  - 0db8 → db8    |    0000 → 0    |    0001 → 1

- Règle 2 — Remplacer une séquence continue de groupes 0000 par :: (une seule fois) :

  - 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0370:7334

  - →  2001:db8::370:7334

⚠️ Attention Le symbole :: ne peut apparaître qu'UNE seule fois dans une adresse IPv6, sinon il serait impossible de savoir combien de groupes il remplace.

## 3.3 — Les types d'adresses IPv6

| Type | Préfixe / Exemple | Description |
| --- | --- | --- |
| Unicast globale | 2000::/3 (2001:…) | Routable sur Internet, équivalent IP publique IPv4 |
| Lien-local | FE80::/10 | Automatique, valide uniquement sur le lien direct (non routable). Toujours présente. |
| Loopback | ::1 | Équivalent de 127.0.0.1 en IPv4 |
| Multicast | FF00::/8 | Remplace le broadcast, cible un groupe de machines |
| Unique locale | FC00::/7 (FD…) | Usage privé, similaire aux plages RFC1918 d'IPv4 |
| Non spécifiée | :: | Absence d'adresse (à la place de 0.0.0.0) |

## 3.4 — Le préfixe réseau IPv6

Comme en IPv4 avec le CIDR, on utilise la notation /n pour indiquer la longueur du préfixe réseau. La convention standard est d'utiliser /64 pour les LAN : les 64 premiers bits identifient le réseau, les 64 derniers identifient l'interface.

📌 Exemple : 2001:db8:abcd:0012::/64

Préfixe réseau (64 bits) : 2001:0db8:abcd:0012

Interface ID (64 bits) : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (généré automatiquement)

L'Interface ID est souvent dérivé de l'adresse MAC (EUI-64) ou généré aléatoirement (vie privée).

# PARTIE 4 — SWITCH ET ROUTEUR

## 4.1 — Le Switch (Commutateur)

Un switch est un équipement de couche 2 (liaison de données) du modèle OSI. Il connecte plusieurs équipements au sein d'un même réseau local (LAN) et achemine les trames Ethernet en se basant sur les adresses MAC.

### Comment fonctionne un switch ?

- À la réception d'une trame, le switch lit l'adresse MAC source et note sur quel port elle arrive

- Il consulte sa table CAM (Content Addressable Memory) pour trouver le port de destination

- Si l'adresse MAC de destination est connue : il envoie la trame uniquement sur le bon port (commutation)

- Si elle est inconnue : il envoie la trame sur tous les ports sauf celui d'entrée (flooding)

- La table CAM se construit ainsi progressivement et se vide périodiquement

🔑 Avantages du switch vs le hub (ancien équipement)

Hub (couche 1) : Envoie toutes les trames sur tous les ports → collision, lenteur, pas sécurisé

Switch (couche 2) : Envoie chaque trame uniquement au bon destinataire → performances, sécurité

Le switch crée des domaines de collision séparés pour chaque port.

Chaque port = domaine de collision indépendant → réseau beaucoup plus efficace.

### Les VLANs (Virtual LAN)

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels isolés sur le même switch. Par exemple : VLAN 10 pour les postes clients, VLAN 20 pour les serveurs, VLAN 30 pour les imprimantes.

💡 Intérêt des VLANs Sécurité (isolation), performances (moins de broadcast), flexibilité (indépendance physique/logique). Les communications inter-VLAN nécessitent un routeur ou un switch de couche 3.

### Types de switches

| Type | Couche OSI | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Switch non manageable | 2 | Configuration basique, plug & play, pas de VLAN |
| Switch manageable | 2 | VLAN, STP, Spanning Tree, monitoring SNMP, configuration via CLI/web |
| Switch couche 3 | 3 | Fait du routage inter-VLAN, remplace le routeur pour les LAN |

## 4.2 — Le Routeur

Un routeur est un équipement de couche 3 (réseau) du modèle OSI. Son rôle est d'acheminer les paquets IP entre différents réseaux. C'est lui qui permet à votre réseau local de communiquer avec Internet.

### Comment fonctionne un routeur ?

- Le routeur possède plusieurs interfaces réseau, chacune connectée à un réseau différent

- À la réception d'un paquet IP, il lit l'adresse IP de destination

- Il consulte sa table de routage pour trouver le meilleur chemin vers le réseau destination

- Il forwarde (transfère) le paquet sur l'interface correspondante

- Si aucune route n'est trouvée, il envoie le paquet vers la route par défaut (passerelle)

📋 Exemple de table de routage simplifiée

Réseau destination Masque Passerelle Interface

192.168.1.0 /24 Directement eth0

192.168.2.0 /24 Directement eth1

10.0.0.0 /8 192.168.1.254 eth0

0.0.0.0 /0 (défaut) 213.91.1.1 eth2 ← vers Internet

### Protocoles de routage

| Protocole | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Statique | Manuel | L'administrateur saisit manuellement les routes. Simple mais peu scalable. |
| RIP | Dynamique | Routing Information Protocol. Ancien, limité à 15 sauts, utilise la distance |
| OSPF | Dynamique | Open Shortest Path First. Utilisé dans les réseaux d'entreprise, calcule le chemin le plus court |
| BGP | Dynamique | Border Gateway Protocol. Protocole d'Internet, utilisé entre opérateurs (AS) |

### Switch vs Routeur — Comparaison

| Critère | Switch | Routeur |
| --- | --- | --- |
| Couche OSI | Couche 2 (L2) ou 3 (L3) | Couche 3 (réseau) |
| Adresse utilisée | Adresse MAC | Adresse IP |
| Domaine | LAN (réseau local) | WAN / Inter-réseaux |
| Nombre d'interfaces | Nombreux ports (8, 24, 48…) | Peu d'interfaces (2 à 8) |
| Table | Table CAM (MAC → port) | Table de routage (réseau → interface) |
| NAT / PAT | Non | Oui (traduction d'adresses pour Internet) |

# PARTIE 5 — SERVEURS : DNS ET DHCP

## 5.1 — Le protocole DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole client/serveur qui permet d'attribuer automatiquement une configuration réseau complète aux machines d'un réseau. Sans DHCP, chaque machine devrait être configurée manuellement.

### Que fournit le DHCP ?

- Une adresse IP unique (dans une plage définie)

- Le masque de sous-réseau

- L'adresse de la passerelle par défaut (routeur)

- L'adresse du serveur DNS

- La durée du bail (combien de temps l'adresse est réservée)

- D'autres options : serveur NTP, nom de domaine, serveur WINS…

### Le processus DORA (4 étapes)

🔄 Le processus DORA — échange DHCP

1. DISCOVER (client → broadcast) : Le client cherche un serveur DHCP

'Y a-t-il un serveur DHCP sur ce réseau ?'

2. OFFER (serveur → client) : Le serveur propose une adresse IP disponible

'Je t'offre l'adresse 192.168.1.10, bail de 24h'

3. REQUEST (client → broadcast) : Le client accepte l'offre et la diffuse

'J'accepte l'adresse 192.168.1.10 du serveur 192.168.1.1'

4. ACK (serveur → client) : Le serveur confirme et enregistre l'attribution

'C'est confirmé, tu peux utiliser 192.168.1.10 jusqu'à demain'

### Configuration d'un serveur DHCP (exemple)

| Paramètre DHCP | Valeur exemple |
| --- | --- |
| Plage d'attribution | 192.168.1.100 → 192.168.1.200 |
| Masque | 255.255.255.0 (/24) |
| Passerelle | 192.168.1.1 |
| DNS primaire | 192.168.1.5 (serveur DNS interne) |
| DNS secondaire | 8.8.8.8 (Google DNS) |
| Durée du bail | 24 heures (86400 secondes) |
| Exclusions | 192.168.1.1 à .99 (équipements fixes) |

💡 IP statique vs DHCP Pour les serveurs, imprimantes réseau et équipements d'infrastructure (routeurs, switches), on attribue toujours une adresse IP statique (fixe). Le DHCP est réservé aux postes clients, smartphones, etc. dont l'adresse peut changer.

## 5.2 — Le protocole DNS

DNS (Domain Name System) est le service qui traduit les noms de domaine lisibles par l'humain (ex : www.google.com) en adresses IP (ex : 142.250.74.68) que les machines comprennent. C'est le « carnet d'adresses » d'Internet.

📌 Sans DNS… Vous devriez mémoriser l'adresse IP de chaque site web que vous souhaitez visiter. DNS rend Internet utilisable par tous.

### Fonctionnement d'une résolution DNS

🔍 Que se passe-t-il quand vous tapez www.example.com ?

1. Le navigateur vérifie son cache local (a-t-il déjà résolu ce nom récemment ?)

2. Si non, il interroge le serveur DNS configuré sur la machine (résolveur local)

3. Le résolveur vérifie son cache, sinon interroge un serveur DNS racine (.)

4. Le DNS racine dirige vers le serveur TLD (Top Level Domain) pour .com

5. Le serveur TLD .com dirige vers le serveur DNS autoritaire de example.com

6. Le serveur autoritaire répond avec l'adresse IP de www.example.com

7. Le résolveur met en cache la réponse et la retourne au navigateur

8. Le navigateur se connecte à l'IP reçue

### Les types d'enregistrements DNS

| Type | Nom | Rôle et exemple |
| --- | --- | --- |
| A | Address | Associe un nom à une adresse IPv4 www.example.com → 93.184.216.34 |
| AAAA | IPv6 Address | Associe un nom à une adresse IPv6 www.example.com → 2606:2800:220:1::68 |
| CNAME | Canonical Name | Alias vers un autre nom mail.example.com → example.com |
| MX | Mail Exchanger | Serveur de messagerie du domaine example.com → mail.example.com |
| NS | Name Server | Serveurs DNS autoritaires du domaine |
| PTR | Pointer | Résolution inverse : IP → nom 93.184.216.34 → www.example.com |
| TXT | Text | Informations textuelles (SPF, DMARC, vérification) |
| SOA | Start of Authority | Informations d'administration de la zone DNS |

### DNS interne vs DNS public

|  | DNS interne (LAN) | DNS public (Internet) |
| --- | --- | --- |
| Rôle | Résout les noms du réseau local (serveurs, imprimantes, postes) | Résout les noms de domaines publics (sites web, services cloud) |
| Exemples | srv-fichiers.local, imprimante.intranet | google.com, youtube.com |
| Serveurs courants | Windows Server DNS, BIND9, dnsmasq | 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare), 9.9.9.9 (Quad9) |

# PARTIE 6 — SYNTHÈSE ET ARCHITECTURE RÉSEAU

## 6.1 — Vue d'ensemble d'une architecture réseau d'entreprise

Voici comment les éléments du cours s'articulent dans un réseau réel :

🏢 Architecture typique d'un réseau d'entreprise

Internet

│

▼

[Routeur / Firewall] ← Route les paquets entre Internet et le LAN, fait le NAT

│ 192.168.0.1 (passerelle)

│

▼

[Switch principal / cœur] ← Commute les trames entre tous les équipements

│ │ │

│ │ │

[Serveurs] [VLAN 10] [VLAN 20]

DNS/DHCP Clients Serveurs applicatifs

.10 .100-.200 .50-.99

→ Le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses .100-.200 aux postes clients

→ Le serveur DNS résout 'srv-fichiers.lan' en 192.168.0.50

→ Le routeur transmet vers Internet tous les paquets à destination inconnue

## 6.2 — Ports et protocoles essentiels

| Port | Proto | Service | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/21 | TCP | FTP | Transfert de fichiers |
| 22 | TCP | SSH | Accès distant sécurisé (ligne de commande) |
| 23 | TCP | Telnet | Accès distant non sécurisé (obsolète) |
| 25 | TCP | SMTP | Envoi d'e-mails |
| 53 | UDP/TCP | DNS | Résolution de noms de domaine |
| 67/68 | UDP | DHCP | Attribution automatique d'adresses IP |
| 80 | TCP | HTTP | Pages web non chiffrées |
| 110 | TCP | POP3 | Récupération d'e-mails |
| 143 | TCP | IMAP | Consultation d'e-mails synchronisée |
| 443 | TCP | HTTPS | Pages web chiffrées (TLS/SSL) |
| 3389 | TCP | RDP | Bureau à distance Windows |

## 6.3 — Fiche mémo : méthode de calcul réseau

📐 MÉTHODE COMPLÈTE — Données : 172.20.15.67/20

ÉTAPE 1 — Identifier les parties réseau et hôte

/20 → 20 bits réseau, 32-20 = 12 bits hôtes

ÉTAPE 2 — Calculer le masque

20 bits à 1 → 11111111.11111111.11110000.00000000

Masque = 255.255.240.0

ÉTAPE 3 — Calculer l'adresse réseau (AND bit à bit)

172.20. 15 .67 → octet 3 : 00001111 (15)

masque 3 : 11110000 (240)

AND : 00000000 (0)

Adresse réseau = 172.20.0.0

ÉTAPE 4 — Calculer l'adresse broadcast (hôtes tous à 1)

12 bits à 1 → octet 3 : 00001111 (15), octet 4 : 11111111 (255)

Broadcast = 172.20.15.255

ÉTAPE 5 — Calcul des hôtes

Nb hôtes = 2^12 - 2 = 4096 - 2 = 4094 hôtes

Plage : 172.20.0.1 → 172.20.15.254

## 6.4 — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Adresse IP | Identifiant numérique unique d'un équipement sur un réseau |
| Adresse MAC | Identifiant physique gravé dans la carte réseau (ex : 00:1A:2B:3C:4D:5E) |
| Broadcast | Message envoyé à tous les équipements d'un réseau |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing : notation /n du masque de sous-réseau |
| DHCP | Protocole d'attribution automatique des paramètres réseau |
| DNS | Service de résolution de noms de domaine en adresses IP |
| Encapsulation | Ajout d'en-têtes à chaque couche OSI pour acheminer les données |
| Gateway / Passerelle | Équipement (routeur) qui permet de sortir du réseau local |
| LAN | Local Area Network : réseau local (bureau, bâtiment) |
| Masque de sous-réseau | Valeur 32 bits qui délimite la partie réseau et la partie hôte d'une IP |
| NAT / PAT | Traduction d'adresses : permet à plusieurs machines de partager une IP publique |
| OSI | Modèle en 7 couches décrivant les communications réseau |
| Paquet | Unité de données à la couche réseau (IP) |
| Routeur | Équipement qui achemine les paquets entre différents réseaux (couche 3) |
| SLAAC | Mécanisme d'auto-configuration IPv6 sans serveur DHCP |
| Sous-réseau | Subdivision d'un réseau en plusieurs segments logiques indépendants |
| Switch | Équipement de commutation réseau local (couche 2) |
| Trame | Unité de données à la couche liaison (Ethernet) |
| TTL | Time To Live : durée de vie d'un paquet (IPv4) ou d'un enregistrement DNS |
| VLAN | Virtual LAN : segmentation logique d'un réseau sur un switch |
| WAN | Wide Area Network : réseau étendu (entre sites distants, Internet) |

— Fin du cours — Bac Pro CIEL — Réseaux IPv4 · IPv6 · Infrastructure —