Apport de connaissances :

Les signaux variables :

En régime variable, les courants et les tensions sont des grandeurs qui varient avec le temps. Ils peuvent être classés selon leur sens de circulation :

Courant ou tension unidirectionnel (toujours de même signe : les valeurs sont positives ou négatives),

Courant ou tension bidirectionnel (les valeurs sont tantôt positives, tantôt négatives)

Les valeurs instantanées, variables avec le temps sont écrites en minuscules : i(t) ou u(t).

Signal sinusoïdal (bidirectionnel et périodique)  ut=U × sinωt

T

t

U

- U

u(t)

0

Signal bidirectionnel variable et périodique : signal triangulaire

T

t

U

- U

u(t)

0

t

Signal unidirectionnel variable et périodique : signal carré

T

U

u(t)

0

Les grandeurs caractéristiques :

- La période (notée T) :

La période d’un signal périodique est l’intervalle de temps constant T qui sépare deux instants consécutifs où le signal se reproduit identique à lui-même. T s’exprime en seconde (s).

- La fréquence (notée f) :

La fréquence d’un signal périodique est le nombre de périodes par secondes :  f=1T.

Les unités : f en hertz et T en secondes.

- La valeur maximale (notée U ou I ; UMAX ou IMAX) :

La valeur maximale est le maximum du signal. Elle est aussi appelée valeur de crête.

- La valeur moyenne (notée U ou I ; UMOY ou IMOY) :

La valeur moyenne d’un signal variable est égale à la valeur d’un signal continu qui transporterait pendant le même temps la même quantité d’électricité.

- La valeur efficace (notée U ou I ; Ueff ou Ieff) :

La valeur efficace d’un signal variable est égale à l’intensité d’un courant continu qui produirait dans la même résistance le même dégagement de chaleur.

Exercice :	Donner la période, la fréquence, la valeur maxi et la valeur moyenne :

t (µs)

v(t)

10V

0V

-10V

1

2

t (ms)

v(t)

2V

0V

-2V

1

2

T =  …………		f = ………… 			T =  …………		f = …………

VMAX = …………		VMOY = ………… 		   	 VMAX = …………		VMOY = …………

t (µs)

v(t)

4V

2V

0V

2

4

t (ms)

v(t)

10V

5V

0V

1

2

T =  …………		f = ………… 			T =  …………		f = …………

VMAX = …………		VMOY = ………… 		    	VMAX = …………		VMOY = …………

t (ms)

v(t)

5V

0V

3

6

t (µs)

v(t)

5V

0V

1

2

3

4

T = …………		f = ………… 		 	T =  …………		f = …………

VMAX = …………		VMOY = ………… 		   	 VMAX = …………	VMOY = …………

v(t)

2V

0V

1

2

3

4

1V

t (ms)

v(t)

5V

-5V

5

10

t (µs)

T =  …………		f = ………… 		   	 T =  …………		f = …………

VMAX = …………		VMOY = ………… 		    	VMAX = …………		VMOY = …………