Évaluation 2h : Lecture d'une documentation technique - Électronique

# Document technique (extrait fictif d'une fiche technique d'un transistor NPN 2N2222)

Caractéristiques principales :
- Type : Transistor NPN
- Tension maximale collecteur-émetteur (Vce max) : 40 V
- Courant maximal du collecteur (Ic max) : 800 mA
- Gain en courant (hFE) : 100 à 300
- Fréquence de transition (fT) : 250 MHz
- Boîtier : TO-92

Autres données :
- Puissance dissipée maximale (Ptot) : 500 mW
- Température de fonctionnement : -55°C à +150°C
- Tension de seuil base-émetteur (Vbe) typique : 0,7 V

Application typique : amplification de signal, commutation de petites charges

# Exercice : Lecture et interprétation de la documentation

Identifier le composant

Quel est le type de composant décrit dans le document ?

Quelle est la différence entre un transistor NPN et un PNP ?

À quoi sert un transistor dans un circuit électronique ?

Caractéristiques techniques

Quelle est la tension maximale entre le collecteur et l’émetteur ?

Quel est le courant maximal autorisé dans le collecteur ?

Quelle est la plage de gain typique (hFE) ?

Que signifie la fréquence de transition (fT) ? À quoi cela sert-il ?

Quelle est la tension typique entre la base et l’émetteur pour activer le transistor ?

Quelle est la puissance maximale que le transistor peut dissiper ?

Quelle est la plage de température de fonctionnement ?

Application

Citez deux applications typiques de ce composant.

Ce composant peut-il être utilisé pour commuter un relais 12 V consommant 0,6 A ? Justifiez.

Et pour une lampe de 12 V consommant 1 A ? Expliquez pourquoi oui ou non.

Donnez un exemple concret de montage avec ce transistor (schéma à main levée autorisé).

Boîtier

Quel est le type de boîtier ?

Pourquoi est-il important de connaître le type de boîtier d’un composant ?

Quels sont les avantages et inconvénients du boîtier TO-92 ?

Analyse de fonctionnement

Expliquez ce qu’il se passe quand la tension entre base et émetteur est de 0,6 V.

Et que se passe-t-il si cette tension atteint 0,7 V ?

Que se passe-t-il si l’on dépasse le courant maximal autorisé ?

Que doit-on faire pour éviter que le transistor ne surchauffe ?