- C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle (schéma électrique, calculs)

- C07 : Réaliser des maquettes et prototypes (montage sur platine)

- C09 : Installer les éléments d’un système électronique ou informatique (câblage et instrumentation)

- C11 : Maintenir un système électronique ou réseau informatique (diagnostic par mesures et contrôles)

- C01 : Communiquer en situation professionnelle (restitution orale/écrite des résultats)

Mesurer et vérifier les lois de l’électricité (Ohm, puissance, résistances équivalentes)

04/09/2025

TP Mesures sur résistances – platine Labdec

Réalisation et diagnostic d’un circuit électrique simple sur platine pédagogique.

1CIEL2

NOM DU PROJET :

Objectif opérationnel :

Contextualisation professionnelle (mise en situation)

Date :

CLASSE :

Prénom / nom :

FICHE CONTRAT

COMPÉTENCES À ÉVALUER :

| Suivie d’acquisition |  |  |  | On vous demande | On évalue | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cpts* | Acquis | En cours d’acquisition | Non acquis | Compétence détaillée | Indicateurs de performance |  |  |
| C04 |  |  |  | Analyser une structure matérielle et logicielle | Le besoin est identifié ainsi que les ressources matérielles, logicielles et humaines |  |  |
|  |  |  |  |  | Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés |  |  |
| C07 |  |  |  | RÉALISER DES MAQUETTES ET PROTOTYPES | Les composants sont conformes à la nomenclature (marquage, étiquetage) |  |  |
|  |  |  |  |  | Le contrôle visuel de la carte assemblée est conforme au dossier de fabrication |  |  |
| C09 |  |  |  | Installer les éléments d’un système électronique ou informatique | Les éléments du système sont installés et raccordés selon une procédure |  |  |
|  |  |  |  |  | La mise en service est réalisée |  |  |
| C11 |  |  |  | Maintenir un système électronique ou réseau informatique | L'intervention est préparée |  |  |
|  |  |  |  |  | Les risques d’une situation de travail sont repérés et les mesures appropriées pour sa santé, sa sécurité et celle des autres sont adoptées |  |  |
| C01 |  |  |  | Communiquer en situation professionnelle | L'argumentation développée lors de la présentation et de l'échange est de qualité |  |  |
|  |  |  |  |  | La présentation |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | /120 |

Problématique :

U2 : RÉALISATION ET MAINTENANCE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Séquence 01 : électronique fondamentale

Séance  01 : association de resistance

ON VOUS DONNE :

- Platine Labdec

- Multimètre

- Générateur de tension continue (15 V)

- Jeu de résistances

- Document TP + cours

| Temps donné | Temps passé |
| --- | --- |
| 4 h |  |

# Rappel de cours RESISTOR ET LOI D’OHM :

A-/ LOI D’OHM POUR UN RESISTOR

La loi d’ohm traduit le comportement de la tension aux bornes d’un résistor en fonction de l’intensité du courant qui le traverse.

R

U

I

U : tension en volts (V)

I : courant en ampères (A)

R : résistance en ohms ()

U = R  I

B-/ MESURE DE LA RESISTANCE

1-/ Mesure directe

L’appareil qui mesure directement la résistance d’un résistor est l’ohmmètre.

Un multimètre numérique comporte toujours une fonction ohmmètre : «  ».

La mesure se fait toujours en plaçant le résistor :

- Hors tension,

- Déconnecté,

- Entre les deux bornes de l’appareil de mesure.

R

La mesure des faibles résistances (inférieures à 10 ) est imprécise avec l’ohmmètre. Il conviendra d’utiliser une autre méthode.

2-/ Mesure voltampèremétrique

Le résistor est alimenté sous une tension continue.

R

G

-

+

UG

U

I

A

V

R = U / I

La mesure de U et de I permettent de calculer ensuite la résistance R :

C-/Le code des couleurs des résistances :

| Couleur : | 1er chiffre | 2ème chiffre | Multiplicateur | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argent |  |  | × 0,01 Ω | ± 10 % |
| Or |  |  | × 0,1 Ω | ± 5 % |
| Noir |  | 0 | × 1 Ω | ± 20 % |
| Marron | 1 | 1 | ×10 Ω | ± 1 % |
| Rouge | 2 | 2 | × 100 Ω | ± 2 % |
| Orange | 3 | 3 | × 1 kΩ |  |
| Jaune | 4 | 4 | × 10 kΩ |  |
| Vert | 5 | 5 | × 100 kΩ |  |
| Bleu | 6 | 6 | × 1 MΩ |  |
| Violet | 7 | 7 |  |  |
| Gris | 8 | 8 |  |  |
| Blanc | 9 | 9 |  |  |

Montage en série des résistances :

- Formule :

Req

U

I

R1

R2

R3

I

U

Équivalent à 				avec      Req = R1 + R2 + R3

Montage en dérivation ou en parallèle :

- Formule :

I2

I3

I

R1

R2

R3

I1

U

Req

U

I

Équivalent à 				    avec

- Formule valable uniquement quand 2 résistances sont en parallèle :

R1

R2

I1

U

I2

I

Req

U

I

Équivalent à 					avec

## Partie 1 : TP : Etude théorique :

R1

R3

R2

I1

I2

I3

U1

U2

U3

UAB

A

B

Soit le montage :

Avec R1 = 180 Ω, R2 = 1,5 kΩ et R3 = 3,9 kΩ.

Q1 : En utilisant le code des couleurs des résistances, donner les 4 couleurs des anneaux des 3 résistances.

- R1 = 180 Ω =

/3

- R2 = 1,5 kΩ =

- R3 = 3,9 kΩ =

/1

Q2 : Dans le montage, Les résistances R2 et R3 sont en : 		□ série			□ dérivation

Q3 : Calculer la résistance équivalente REQ1 de ses deux résistances (forme littérale puis avec les valeurs) :

/2

REQ1 =

/1

Q4 : Dans le montage, Les résistances R1 et REQ1 sont en : 	□ série			□ dérivation

Q5 : Calculer la résistance équivalente REQ2 de ses deux résistances (forme littérale puis avec les valeurs) :

/2

REQ2 =

La loi d’Ohm : U = R x I (avec U en volts, R en Ohms et I en ampères), et sachant que la tension d’alimentation est UAB = 15 V :

/2

Q6 : Calculer la valeur du courant I1 qui traverse REQU2 (forme littérale puis avec les valeurs) :

I1 =

/2

Q7 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R1 : U1 (forme littérale puis avec les valeurs) :

U1 =

/2

Q8 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R2 : U2 (forme littérale puis avec les valeurs) :

U2 =

Q9 : Calculer la valeur de la tension aux bornes de R3 : U3 (forme littérale puis avec les valeurs) :

/2

U3 =

/2

Q10 : Calculer la valeur du courant traversant R2 : I2 (forme littérale puis avec les valeurs) :

I2 =

Q11 : Calculer la valeur du courant traversant R3 : I3 (forme littérale puis avec les valeurs) :

/2

I3 =

La puissance : P = U x I (avec P en Watts, U en Volts et I en Ampères)

/2

Q12 : Calculer la puissance du générateur : Pgéné :

Pgéné =

/2

Q13 : Calculer la puissance du générateur : PR1 :

PR1 =

/2

Q14 : Calculer la puissance du générateur : PR2 :

PR2 =

/2

Q15 : Calculer la puissance du générateur : PR3 :

PR3 =

/2

Q16 : En additionnant les puissances PR1, PR2 et PR3 : que pouvez-vous en conclure ?

/6

Q17 : Sachant que les résistances que vous allez avoir en TP ont une puissance maximale de ¼ de Watts. Faire une conclusion sur les 3 résistances :

Partie 2 : TP : Etude pratique :

Utilisation de la platine labdec :

Q1 : Sélectionner les 3 résistances du TP et mettre les résistances non utilisées dans la boite.

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2 : Mesurer les résistances pour vérifier les valeurs :

R1 =				R2 =				R3 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

/2

Réaliser le montage sur la platine.

Q4 : Mesurer la résistance équivalente REQ1  (R2 et R3) :	REQ1 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5 : Mesurer la résistance équivalente REQ2  (montage entier) :	REQ2 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6 : Sans brancher le générateur à la platine labdec régler la tension d’alimentation à 15 Volts

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Q7 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

Brancher le montage au générateur de 15 Volts.

Q8 : Réaliser la mesure du courant I1 :		I1 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Q9 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

Q10 : Réaliser la mesure de la tension U1 :		U1 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Q11 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

Q12 : Réaliser la mesure du courant I2 :		I2 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q13 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

/2

Q14 : Réaliser la mesure de la tension U2 :		U2 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Q15 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

Q16 : Réaliser la mesure du courant I3 :		I3 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Q17 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

Q18 : Réaliser la mesure de la tension U3 :		U3 =

| Partie réservée au professeur : | 10 | 5 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q19 : L’appareil utilisé pour la mesure est 			et il est monté en 	□ série		□ dérivation

/2

/2

Q20 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : Pgéné :

Pgéné =

/2

Q21 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : PR1 :

PR1 =

/2

Q22 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : PR2 :

PR2 =

/2

Q23 : Avec les valeurs mesurées, calculer la puissance du générateur : PR3 :

PR3 =

/2

Q24 : En additionnant les puissances PR1, PR2 et PR3 : que pouvez-vous en conclure ?

/6

Q25 : Sachant que les résistances que vous allez avoir en TP ont une puissance maximale de ¼ de Watts. Faire une conclusion sur les 3 résistances :