18/12/2025

- E2 : Tests et essais

- E3 : Production et assemblage d'ensembles électronique

- E4 : Intégration matérielle et logicielle

Mesurer et vérifier les lois de l’électricité (Ohm, puissance, résistances équivalentes)

TP Moteur – Relais – Transistor sous Proteus

Réalisation et diagnostic d’un circuit électrique simple sur platine pédagogique.

1CIEL2

NOM DU PROJET :

Objectif opérationnel :

Contextualisation professionnelle (mise en situation)

Date :

CLASSE :

Prénom / nom :

FICHE CONTRAT

COMPÉTENCES À ÉVALUER :

| Suivie d’acquisition |  |  |  | On vous demande | On évalue | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cpts* | Acquis | En cours d’acquisition | Non acquis | Compétence détaillée | Indicateurs de performance |  |  |
| C01 |  |  |  | Communiquer | Expliquer le fonctionnement |  |  |
|  |  |  |  |  | Échanger avec le professeur lors de la validation |  |  |
| C03 |  |  |  | Participer | Suivre un protocole de TP |  |  |
|  |  |  |  |  | Travailler en autonomie guidée |  |  |
| C04 |  |  |  | Analyser | Analyser le fonctionnement moteur CC relais 1RT / 2RT transistor NPN / PNP |  |  |
|  |  |  |  |  | Identifier : repos / travail bloqué / saturé commande / puissance |  |  |
| C06 |  |  |  | valider | Vérifier le fonctionnement des montages |  |  |
|  |  |  |  |  | Tester différents cas |  |  |
| C07 |  |  |  | Réaliser | Réaliser les montages sous Proteus |  |  |
|  |  |  |  |  | Câbler correctement moteurs, relais, transistors |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | /70 |

Problématique :

U2 : RÉALISATION ET MAINTENANCE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Séquence 01 : électronique fondamentale

Séance  04 : Relais et transitor

ON VOUS DONNE :

- Proteus

- Cours transistor

- Cours Relais et diode roue libre

- Document TP

| Temps donné | Temps passé |
| --- | --- |
| 6 h |  |

| M o t e u r s , r e l a i s e t t r a n s i s t o r s s o u s P r o t e u s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaine d’application : Contrôle de l’énergie | Type de document : Travaux Pratiques | Classe : Première | Date : |

Section : S	Option : Sciences de l’ingénieur	Discipline : Génie Électrique

	M i s e e n s i t u a t i o n e t o b j e c t i f s d u T P	

L’objectif de ce TP est de découvrir trois nouveaux composants électroniques dans le logiciel de simulation électronique Proteus : le moteur à courant continu, le relais et le transistor. L’ensemble de ces nouveaux composants, ajouté aux composants déjà connus, vous permettra de simuler ultérieurement le fonctionnement d’un montage électronique complexe. Après une découverte séparée des trois nouveaux composants vous devrez appliquer vos acquis dans différents problèmes. Ce TP est structuré en 5 grandes parties :

✹ Listes des composants et des raccourcis clavier à connaître dans Proteus

✹ Découverte du moteur à courant continu

✹ Découverte du relais

✹ Découverte du transistor

✹ Applications à réaliser en mettant en œuvre les savoir-faire acquis précédemment

	T r a v a i l d e m a n d é	

I – Liste des 5 nouveaux composants à connaître à l’issue du TP

Vous trouverez dans le tableau suivant les 5 nouveaux composants utilisés dans ce TP. Vous ferez systématiquement référence à ce tableau pour connaître les noms exacts et les catégories des différents composants utilisés dans ce TP et dans les TP futurs. Cette liste de composants complète la liste des composants déjà vus dans les TP précédents et qui ne sont pas rappelés ici. On rappelle que l’utilisation des

« Mots clés » accélère la recherche des composants dans la boîte de dialogue « Pick Devices » de Proteus Cochez la case identique sur tous les mots si vous saisissez le nom complet du composant dans « Mots clés ».

| Nom réel du composant | Nom exact du composant (colonne Device) à saisir dans Mots clés | Catégorie | Bibliothèque |
| --- | --- | --- | --- |
| Un moteur à courant continu | MOTOR | Electromechanical | ACTIVE |
| Un relais 1RT (1 contact) | RELAY | Switches & Relays | ACTIVE |
| Un relais 2RT (2 contacts) | RELAY2P | Switches & Relays | ACTIVE |
| Un transistor NPN | NPN | Transistors | DEVICE |
| Un transistor PNP | PNP | Transistors | DEVICE |

II – Rappel des raccourcis clavier à connaître et à utiliser dans Proteus

Le tableau suivant rappelle les raccourcis clavier les plus utilisés dans Proteus. Pour les retenir il n’y a qu’une seule solution : utilisez-les de vous-même naturellement, régulièrement et fréquemment dès que vous avez besoin d’effectuer une de ces actions et sans qu’on vous le demande. Pour ces actions les plus courantes l’appuie sur une touche du clavier est bien plus rapide que la recherche d’une commande au fond des menus !

| Action à réaliser | Raccourcis clavier immédiat |
| --- | --- |
| Ajouter un nouveau composant au sélecteur de composants | p |
| Effectuer une rotation de composant avant de le poser sur le schéma | + et – du pavé numérique |
| Effectuer un Miroir X sur un composant avant de poser sur le schéma | Ctrl M |
| Editer rapidement les propriétés du composant pointé par la souris | Ctrl E |
| Zoom avant centré sur la souris | F6 |
| Zoom arrière | F7 |
| Agrandir la feuille de travail à tout l’écran | F8 |
| Centrer à l’écran le point indiqué par la souris sans modifier le zoom | F5 |
| Annuler l’action en cours ou fermer une boîte de dialogue | Echap |
| Lancer la simulation en temps réel | F12 |
| Arrêter la simulation en temps réel | Echap Echap |

Remarque à surligner en fluo, à retenir et à appliquer pour toutes vos futures utilisations de Proteus :

#### L’utilisation des raccourcis clavier accélère grandement la conception de schémas électroniques sous Proteus : gardez une main sur la souris et l’autre sur le clavier

III – Découverte du moteur à courant continu

III – 1 – Ouvrez le logiciel de simulation Proteus et agrandissez sa fenêtre à tout l’écran. Appuyez sur la touche p pour ouvrir la boîte de dialogue Pick Devices, ajoutez les composants ci-dessous dans votre sélecteur et réalisez le Montage 1 dans lequel la pile fournit une tension de 12 V et l’ampèremètre sera réglé sur le meilleur calibre.

Amps

BAT1

12V

MOTOR

+88.8

Composants à ajouter à votre sélecteur avant de commencer le schéma :

C Une pile de 12 V CELL C Un interrupteur SWITCH C Un moteur MOTOR

Montage 1

III – 2 – Un moteur électrique peut tourner dans les deux sens de rotation possible :

C Le sens trigonométrique (appelé « sens direct » pour un moteur)

C Le sens horaire (appelé « sens inverse » pour un moteur)

Appuyez sur F12 pour lancer la simulation du Montage 1, fermez l’interrupteur puis observez le moteur :

C Quel est le sens de rotation du moteur dans le Montage 1 ?	❑ Le sens direct	❑ Le sens inverse

C Quel est la valeur du courant traversant le moteur dans le Montage 1 ? ……………………………………

C Ce courant est de l’ordre :	❑ du microampère	❑ du milliampère	❑ de l’ampère

Amps

BAT1

12V

+88.8

– 3 – Modifiez le câblage de votre moteur en inversant sa polarité comme sur le Montage 2 puis lancez la simulation.

Quel est le sens de rotation du moteur dans le Montage 2 ?

❑ Le sens direct

❑ Le sens inverse

Montage 2

Conclusion à surligner en fluo et à retenir à l’issu de cette première expérience sur le moteur à courant continu :

C Un moteur à courant continu consomme un courant de l’ordre de l’ampère

C  Pour inverser le sens de rotation du moteur il suffit de « le brancher à l’envers »

IV – Découverte du relais

- – 1 – Supprimez le montage actuel de votre feuille de travail (pour cela cliquez droit sur votre feuille de travail

+ Sélectionner tous les objet + touche Suppr du clavier), ajoutez les composants ci-dessous dans votre sélecteur (en plus des composants déjà présents) puis réalisez le Montage 3 utilisant un relais RELAY et dans lequel la pile fournit une tension de 12 V. Vous veillerez à régler l’ampèremètre sur le meilleur calibre.

Composants à ajouter à votre sélecteur avant de commencer le schéma :

C Un bouton poussoir BUTTON

C Un relais RELAY

C Un relais RELAY2P

C Une ampoule LAMP

RL1

A

mA

BAT1

12V

B

+88.8

12V

Montage 3	Composant RELAY

IV – 2 – Les deux bornes notées A et B sur le Montage 3 sont les bornes de la bobine du relais. La bobine du relais se comporte comme un électro-aimant capable d’aimanter le contact mobile du relais :

C Si la bobine est alimentée par un courant, alors elle attire vers elle le contact du relais : on dit alors que le relais est dans la position TRAVAIL

C Si la bobine n’est pas alimentée (courant nul), alors elle n’attire pas le contact du relais : on dit alors que le relais est dans la position REPOS (sur le schéma ci-dessus le relais est dessiné dans sa position REPOS)

Appuyez sur F12 pour lancer la simulation du Montage 3, actionnez le bouton poussoir tout en observant le relais :

C  Lorsque le bouton poussoir est fermé, quelle est la position du relais ?	❑ Travail	❑ Repos

C  Lorsque le bouton poussoir est ouvert, quelle est la position du relais ?	❑ Travail	❑ Repos

C  Quel est la valeur du courant circulant dans la bobine du relais lorsqu’il est au travail ? ……………………

C Ce courant est de l’ordre :	❑ du microampère	❑ du milliampère	❑ de l’ampère

IV – 3 – On va maintenant utiliser le contact du relais pour alimenter 2 ampoules L1 et L2. Complétez votre schéma pour réalisez le Montage 4 utilisant 2 piles de 12 V différentes puis lancez la simulation :

L1

mA

L2

mA

R

RL1

12V

BAT2

12V

+88.8

+88.8

T

mA

BAT1

12V

+88.8

Montage 4

IV – 4 – Complétez le tableau suivant récapitulant le fonctionnement du Montage 4 en y indiquant l’état de chacune des ampoules (allumée ou éteinte) en fonction de la position du relais (repos ou travail) :

| Position du relais | Etat de l’ampoule L1 | Etat de l’ampoule L2 |
| --- | --- | --- |
| repos |  |  |
| travail |  |  |

Quel est la valeur du courant circulant dans une ampoule lorsqu’elle est allumée ? ……………………

En appelant IB le courant circulant dans la bobine du relais et IL le courant circulant dans une ampoule, cochez la seule proposition correcte qui résulte de la comparaison des valeurs de IB et IL :

❑ IB et IL sont de valeurs comparables	❑ IB est 100 fois plus grand que IL

❑ IB est 10 fois plus grand que IL	❑ IL est 100 fois plus grand que IB

❑ IL est 10 fois plus grand que IB	❑  Autre proposition : …………………………

Le relais utilisé dans les montages 3 et 4 possède 1 seul contact. Ce contact possède à la fois une borne de repos (noté R sur le Montage 4) et une borne de travail (notée T sur le Montage 4). Ce relais est appelé un relais 1RT.

IV – 5 – On va maintenant utiliser le relais RELAY2P qui possède 2 contacts. Chaque contact possède à la fois une borne de repos (noté R sur le Montage 5) et une borne de travail (notée T sur le Montage 5). Ce relais est appelé un relais 2RT. Lorsqu’un relais 2RT passe au TRAVAIL, tous ses contacts sont attirés vers la bobine. Réalisez le Montage 5 (page 4) utilisant 3 piles différentes, une ampoule, un moteur et un relais 2RT RELAY2P.

Grâce à ses 2 contacts indépendants, le relais 2RT permet d’alimenter deux récepteurs utilisant chacun son alimentation. Par exemple sur le Montage 5, l’ampoule est alimentée avec une pile de 12 V alors que le moteur est alimenté avec une autre pile de 6 V. L’ampoule et le moteur (les 2 « récepteurs ») utilisent chacun leur propre circuit électrique et n’ont aucun point commun.

Lancez la simulation puis complétez le tableau suivant récapitulant le fonctionnement du Montage 5 :

| Etat du bouton poussoir | Position du relais 2RT (repos ou travail) | Etat de l’ampoule (allumée ou éteinte) | Etat du moteur (marche ou arrêt) |
| --- | --- | --- | --- |
| ouvert |  |  |  |
| fermé |  |  |  |

Conclusion à surligner en fluo et à retenir à l’issu de cette première expérience avec un relais :

C  Un relais est un interrupteur commandé en courant et actionné par un électro-aimant (la bobine)

C Le courant de commande circulant dans la bobine est de l’ordre de 50 mA

C  Les contacts du relais peuvent alimenter un circuit de puissance consommant plusieurs ampères

C  Un relais possédant 1 contact avec les bornes Travail et Repos est appelé un relais 1RT

C  Un relais possédant 2 contacts ayant chacun les bornes Travail et Repos est appelé un relais 2RT

T

R

R T

RL1

12V

12V

6V

Circuit de puissance

Montage 5

V – Découverte du transistor

V – 1 – Supprimez le montage actuel de votre feuille de travail sans fermer le projet afin de conserver les composants déjà présents dans votre sélecteur. Pour cela cliquez droit sur votre feuille de travail + Sélectionner tous les objet + touche Suppr du clavier. Ajoutez les composants ci-dessous dans votre sélecteur, en plus des composants déjà présents.

<

iL

mA

L1

12V

R1

1k

+88.8

mA

iB

>

Q1

NPN

BAT2

5V

+88.8

Composants à ajouter à votre sélecteur avant de commencer le schéma :

C Une résistance RES C Un transistor NPN C Un transistor PNP

Réalisez le Montage 6 utilisant un transistor NPN, une pile de 5V, une

pile de 12V, un interrupteur SWITCH, une résistance RES, une ampoule LAMP et 2 ampèremètres réglés sur le calibre milliampère et branchés exac- tement comme sur le schéma : le plus de l’ampèremètre vers le plus de la pile.

Montage 6

BAT1

12V

+88.8

mA

Circuit de commande

12V

V – 2 – Lancez la simulation, actionnez l’interrupteur, observez l’ampoule et les ampèremètres mesurant les courants iB et iL puis complétez le tableau suivant récapitulant le fonctionnement du Montage 6 :

| Etat de l’interrupteur | Valeur du courant iB | Valeur du courant iL | Etat de l’ampoule L1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ouvert |  |  |  |
| fermé |  |  |  |

En comparant le courant de commande IB commandant le transistor et le courant de puissance IL circulant dans l’ampoule, cochez la seule proposition correcte :

❑ IB et IL sont de valeurs comparables	❑ IB est 100 fois plus grand que IL

❑ IB est 10 fois plus grand que IL	❑ IL est 100 fois plus grand que IB

❑ IL est 10 fois plus grand que IB	❑  Autre proposition : …………………………

V – 3 – Description du fonctionnement du transistor et décodage de son symbole :

B

Les 3 bornes du transistor s’appelle la Base, l’Emetteur et le Collecteur (notées B, E et C sur le symbole ci-contre). Vous venez de remarquer dans l’expérience précédente que le transistor se comporte comme un interrupteur entre ses bornes C et E :

C soit le transistor laisse passer le courant entre C et E (l’ampoule est allumée) : il est alors équivalent à un interrupteur fermé

C soit le transistor interrompt le passage du courant entre C

C

Q2

NPN

### E

C

< = >

### E

et E (l’ampoule est éteinte) : il est alors équivalent à un interrupteur ouvert

Le transistor est équivalent à un interrupteur commandé en courant

Lorsqu’un transistor est équivalent à un interrupteur fermé entre ses bornes C et E, on dit qu’il est saturé. Lorsqu’un transistor est équivalent à un interrupteur ouvert entre ses bornes C et E, on dit qu’il est bloqué. Les 2 états d’un transistor sont bloqué et saturé.

Complétez le tableau suivant relatif au fonctionnement du Montage 6

| Etat de l’interrupteur | Etat du transistor Q1 | Etat de l’ampoule L1 |
| --- | --- | --- |
| ouvert |  |  |
| fermé |  |  |

R2

K

2.2k

+88.8

mA

iB

<

E

Q1

PNP

C

Circuit de commande

L1

12V

iL

Circuit de puissance

V – 4 – Découverte du transistor PNP : Réalisez	le	Montage	7 utilisant un transistor PNP, une seule pile de 12V,

un interrupteur SWITCH appelé K, une résistance RES de 2.2 kilo ohms, une ampoule LAMP et 2 ampèremètres réglés sur le calibre milliampère et branchés exactement comme sur le schéma : le moins de l’ampèremètre vers le moins de la pile.

Lancez la simulation, actionnez l’interrupteur K, observez l’ampoule et les ampèremètres mesurant les courants iB et iL puis complétez le tableau suivant récapitulant le fonctionnement du Montage 7 :

>

Montage 7

BAT3

+88.8

mA

12V

| Etat de K | Valeur du courant iB | Valeur du courant iL | Etat de l’ampoule L1 | Etat du transistor Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ouvert |  |  |  |  |
| fermé |  |  |  |  |

En comparant le courant de commande IB commandant le transistor et le courant de puissance IL circulant dans l’ampoule, cochez la seule proposition correcte :

❑ IB et IL sont de valeurs comparables	❑ IB est 100 fois plus grand que IL

❑ IB est 10 fois plus grand que IL	❑ IL est 100 fois plus grand que IB

❑ IL est 10 fois plus grand que IB	❑  Autre proposition : …………………………

V – 5 – Comparaison des transistors NPN et PNP et conclusion à retenir :

C  Les 3 bornes d’un transistor s’appellent la base, l’émetteur et le collecteur (annotées B, E et C)

C  Un transistor se comporte comme un interrupteur commandé en courant

C Les deux états d’un transistor sont saturé et bloqué

C  Lorsqu’un transistor est saturé il se comporte comme un interrupteur fermé entre ses bornes C et E

C  Lorsqu’un transistor est bloqué il se comporte comme un interrupteur ouvert entre ses bornes C et E

C Le courant de puissance distribué par le collecteur du transistor peut être 100 fois plus grand que le courant de commande circulant dans la base du transistor

C Il existe 2 types de transistor : le transistor NPN et le transistor PNP

C Pour saturer un transistor NPN il faut relier sa base à la borne plus de l’alimentation avec une résistance C Pour saturer un transistor PNP il faut relier sa base à la borne moins de l’alimentation avec une résistance C Sur le symbole d’un transistor la flèche est toujours sur l’émetteur (pour le NPN comme pour le PNP)

C  Le sens de la flèche sur le symbole d’un transistor permet de distinguer le transistor NPN du transistor PNP

C La flèche sur le symbole indique aussi le sens du courant dans l’émetteur, dans le collecteur et dans la base

VI – Applications à réaliser en mettant en œuvre les savoir-faire acquis précédemment

Créez un nouveau projet dans Proteus sans rien enregistrer (menu Fichier + Nouveau projet) puis réalisez chacune des 5 applications ci-dessous après avoir intégré la remarque suivante :

Remarque à surligner en fluo, à retenir et à appliquer pour toutes vos futures utilisations de Proteus :

#### Pour agrandir la feuille de travail afin de saisir un montage complexe cliquez sur

« Définir taille des feuilles » dans le menu « Système » de Proteus (puis sur F8)

VI – 1 – Application 1

Amps

iL

RL1

12V

M

+88.8

Réalisez	le	Montage	8	dans	lequel l’interrupteur K commande le transistor

Q1, le transistor Q1 commande le relais

RL1, et le relais RL1 alimente le moteur

M. Relevez chacun des trois courants avec une précision maximale (3 chiffres significatifs) puis complétez le tableau ci- dessous. Lorsque K est fermé, calculez les 3 rapports suivants :

| Etat de K | Valeur de iB | Valeur de iR | Valeur de iL | Etat de Q1 | Position de RL1 | Etat de M (marche/arrêt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ouvert |  |  |  |  |  |  |
| fermé |  |  |  |  |  |  |

iR / iB = …………………… iL / iR = …………………… iL / iB = ……………………

iR

mA

K

R1

20k

iB

+88.8

µA

Q1

NPN

BAT1

12V

+88.8

Montage 8

BAT2

12V

Lorsque l’interrupteur K est fermé :

C iL est combien de fois plus grand que iR ? ……………………… C iR est combien de fois plus grand que iB ? ……………………… C iB est combien de fois plus petit que iL ? ………………………

Cette application vous a montré comment commander un moteur (qui a besoin d’un courant de l’ordre de l’ampère) à partir d’un courant de commande de l’ordre du micro-ampère : il faut utiliser un transistor et un relais.

VI – 2 – Application 2

Réalisez  le  Montage  9  (en

BAT1

12V

R1

22k

R3

10k

RV1

U1

A

S

Potentiomètre

de 10k

R5

22k

Q1

NPN

B

OPAMP

10k

R2	R4

15k	10k

Montage 9

respectant toutes les valeurs) dans lequel les deux niveaux en sortie du comparateur de tension sont 12V et 0V, et la résistance totale du potentio- mètre est de 10 kilo ohms.

On appelle :

C VA le potentiel au point A C VB le potentiel au point B C VS le potentiel au point S

Ajoutez 3 voltmètres à votre montage afin de mesurer les potentiels VA, VB et VS.

| Condition | Valeur de VS | Etat de Q1 | Position de RL1 |
| --- | --- | --- | --- |
| VA > VB |  |  |  |
| VB > VA |  |  |  |

Lancez la simulation, modifiez la position du curseur du potentiomètre, observez la valeur des tensions VA, VB et VS ainsi que la position du relais puis complétez le tableau ci-contre.

RL1

12V

Cette application vous a montré comment commander un relais à partir d’un comparateur de tension : entre le comparateur de tension et le relais il faut utiliser un transistor.

VI – 3 – Application 3

Réalisez le Montage 10 utilisant un relais 2RT, une pile de 12V, une pile de 8V, un moteur et un interrupteur K.

Dans ce schéma électronique :

C les deux bornes du moteur sont appelée A et B

C les bornes de la pile de 8V sont appelées + et –

| Etat de K (ouvert ou fermé) | Position du relais RL1 (travail ou repos) | La borne A du moteur est reliée à quelle borne de la pile de 8 V ? (+ ou –) | La borne B du moteur est reliée à quelle borne de la pile de 8 V ? (+ ou –) | Sens de rotation du moteur (direct ou inverse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lancez la simulation, observez la position du relais et le fonctionnement du moteur pour chaque état de l’interrupteur K puis complétez le tableau ci-dessous :

BAT2

12V

K

## Montage 10

###### RL1

A

B

+

-

12V

###### BAT1

8V

Cette application vous a montré comment inverser le sens de rotation d’un moteur à courant continu sans modifier le câblage : il faut utiliser pour cela un relais 2RT câblé au moteur comme sur le Montage 10.

Dans les deux dernières applications vous devez maintenant proposer un montage électronique répondant au fonctionnement demandé en utilisant les différents composants que vous connaissez désormais.

VI – 4 – Application 4

Dans cette application vous disposez de deux interrupteurs K1 et K2, d’un relais 1RT RL1, d’un relais 2RT RL2, d’un moteur à courant continu M, d’une batterie de 12 V et d’une batterie de 8 V. Comme le montre le schéma du Montage 11, la batterie de 12 V sert à alimenter les bobines des relais par l’intermédiaire des interrupteurs K1 et K2. La batterie de 8 V servira à alimenter le moteur à courant continu M par l’intermédiaire des relais :

BAT1

12V

RL2

12V

K2

M

K1

Montage 11

RL1

12V

# BAT2

8V

| Etat de K1 | Etat de K2 | Etat de M |
| --- | --- | --- |
| fermé | fermé | Arrêté |
| fermé | ouvert | Arrêté |
| ouvert | fermé | Marche en sens direct |
| ouvert | ouvert | Marche en sens inverse |

Câblez le circuit de puissance du Montage 11 sans rajouter de composant supplémentaire afin qu’il réponde au fonctionnement décrit dans le tableau ci-contre.

Testez et validez votre proposition dans le logiciel Proteus (utilisez tel quel le circuit de commande du Montage 11).

En cas de dysfonctionnement modifiez votre montage jusqu’à obtenir expérimentalement une solution fonctionnelle.

VI – 5 – Application 5

Dans cette dernière application on désire motoriser un panneau solaire afin qu’il suive automatiquement le soleil tout au long de la journée. On dispose pour cela de deux capteurs de lumière placés sur le panneau solaire et détectant la quantité de lumière : un capteur placé sur la gauche du panneau solaire (LDR1) et l’autre placé sur la droite du panneau solaire (LDR2) :

C si la lumière reçu par le capteur gauche est supérieure à la lumière reçu par le capteur droit, cela signifie que le soleil est à gauche du panneau solaire

C si la lumière reçu par le capteur droit est supérieure à la lumière reçu par le capteur gauche, cela signifie que le soleil est à droite du panneau solaire

Le moteur à courant continu M permet de mettre en mouvement la rotation du panneau solaire :

C  si le moteur M tourne en sens direct le panneau tourne vers la droite

C  si le moteur M tourne en sens inverse le panneau tourne vers la gauche

LDR1

TORCH_LDR

##### Capteur gauche

M

LDR2

TORCH_LDR

##### Capteur droit

Montage 12

C Si le soleil est à gauche du panneau, alors le panneau doit tourner vers la gauche pour se placer face au soleil.

C  Si le soleil est à droite du panneau, alors le panneau doit tourner vers la droite pour se placer face au soleil.

Proposez dans Proteus une solution pour motoriser le panneau solaire afin qu’il suive le soleil. Vous utiliserez pour cela 2 capteurs de lumière TORCH_LDR, un moteur à courant continu MOTOR, ainsi que tous les composants qui vous paraîtront utiles afin que votre montage réponde au cahier des charges suivant :

| Condition sur la position relative du soleil par rapport au panneau solaire | Sens de rotation du moteur M | Déplacement du panneau |
| --- | --- | --- |
| lumière sur capteur gauche > lumière sur capteur droit | sens inverse | vers la gauche |
| lumière sur capteur droit > lumière sur capteur gauche | sens direct | vers la droite |

Tester votre montage dans Proteus en évaluant son bon fonctionnement. En cas de dysfonctionnement modifiez votre montage et poursuivez votre recherche jusqu’à obtenir expérimentalement une solution fonctionnelle répondant au cahier des charges. Une fois parfaitement fonctionnelle, appelez le professeur pour faire valider votre solution, puis recopiez votre schéma en complétant ci-dessus le Montage 12.

Problème du Montage 12 et amélioration à apporter : le problème du montage 12 est que le moteur est en permanence en fonctionnement. Or dans la pratique il faudrait que le panneau s’immobilise lorsqu’il est en face du soleil. Comment faire pour que le moteur s’arrête de tourner lorsque la lumière est sensiblement la même sur les 2 capteurs, c’est-à-dire lorsque le panneau est en face du soleil ? Expérimentez vos propositions dans Proteus.

Ce TP vous a montré comment utiliser un moteur, un relais et un transistor dans le logiciel Proteus. Il vous appartient désormais d’utiliser naturellement ces trois composants, et surtout de ressortir rapidement cette fiche de TP pour y faire fréquemment référence dans tous vos futurs TP.