Routage Inter-Vlans

Le but de ce TP est de vous apprendre à configurer un routeur pour réaliser du routage inter-vlans.

# I) Configuration de Vlans

Voici notre schéma de réseau :

Récapitulatif des adresses IP :

| Nom | PC1-Vlan100 | PC2-Vlan100 | PC1-Vlan200 | PC2-Vlan200 | PC1-Vlan300 | PC2-Vlan300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse IP | 10.10.0.1 | 10.10.0.2 | 10.20.0.1 | 10.20.0.2 | 10.30.0.1 | 10.30.0.2 |
| Masque | 255.255.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.0.0 |
| Gateway | 10.10.0.254 | 10.10.0.254 | 10.20.0.254 | 10.20.0.254 | 10.30.0.254 | 10.30.0.254 |
| Vlan | vlan 100 | vlan 100 | vlan 200 | vlan 200 | vlan 300 | vlan 300 |

- Configurer les PC comme indiquer dans le tableau ci-dessus.

- Voici les ports des connexions entre les Switchs à respecter.

Switch1 (Fa0/24) au Switch0 (Fa0/22)

Switch2(Fa0/24) au Switch0(Fa0/23)

- Voici les ports des connexions entre les Switch0 et le Routeur

Switch0(Fa0/24) au Routeur(Fa0/0)

Configurations des Vlans sur chaque Switch

## 1) Switch1

Nous commençons par configurer le Switch1. On va lui donner un nom, on va lui dire de ne pas résoudre les noms de domaine (commandes "no ip domain-lookup"), et on va déclarer les Vlans :

Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#no ip domain-lookup
Switch1(config)#vlan 100
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 200
Switch1(config-vlan)#exit

Nous intégrons ensuite les interfaces dans les Vlans :

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access 
Switch1(config-if)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch1(config-if)#switchport mode access 
Switch1(config-if)#switchport access vlan 200
Switch1(config-if)#exit

Et pour finir nous éditons le lien trunk nécessaire aux Vlans afin d’échanger entre eux.

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch1(config-if)#switchport mode trunk 
Switch1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 200

## 2) Switch2

Nous continuons ensuite avec le switch2 :

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch2
Switch2(config)#no ip domain-lookup
Switch2(config)#vlan 100
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#vlan 300
Switch2(config-vlan)#exit

Nous intégrons ensuite les interfaces dans les Vlans :

Switch2(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch2(config-if)#switchport mode access 
Switch2(config-if)#switchport access vlan 300
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch2(config-if)#switchport mode access 
Switch2(config-if)#switchport access vlan 100
Switch2(config-if)#exit

Et pour finir nous créons le lien trunk nécessaire aux Vlans d’échanger entre eux.

Switch2(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch2(config-if)#switchport mode trunk 
Switch2(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 300

## 3) Switch0

Pour finir nous configurons le Switch0, qui est correspond au switch central.

Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Switch0
Switch0(config)#no ip domain-lookup
Switch0(config)#vlan 100
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#vlan 200
Switch0(config-vlan)#exit
Switch0(config)#vlan 300
Switch0(config-vlan)#exit

Nous intégrons ensuite les interfaces dans les Vlans :

Switch0(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch0(config-if)#switchport mode access 
Switch0(config-if)#switchport access vlan 200
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch0(config-if)#switchport mode access 
Switch0(config-if)#switchport access vlan 300
Switch0(config-if)#exit

Et nous configurons les 2 ports qui nous servent de lien trunk.

Switch0(config)#interface fastEthernet 0/22
Switch0(config-if)#switchport mode trunk 
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 200
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#interface fastEthernet 0/23
Switch0(config-if)#switchport mode trunk 
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 300
Switch0(config-if)#exit

- Effectuer les test ping entre les différents PC sur le même LAN

PC1-Vlan100 vers PC2-VLAN100
 PC1-Vlan200 vers PC2-VLAN200
 PC1-Vlan300 vers PC2-VLAN300

Normalement, nous observons aussi que les ping entre les PCs qui ne sont pas dans le même vlan ne fonctionnent pas.

# II) Configuration Inter-Vlans

Pour que les machines puissent se pinger entre elles, même si elles ne font pas partie du même vlan, il faut ajouter un routeur. Ne pouvant pas utiliser un câble par vlan qui serait trop encombrant et trop onéreux suivant le nombre de vlan, nous utilisons à la place le routeur Inter-vlans. Le routage inter-vlans consiste à faire passer tous les vlans dans un seul lien via un lien trunk connecté à des sous-interfaces 0/0.X (X étant le numéro du VLAN) sur notre routeur en déclarant le vlan auquel elles appartiennent.

## 1) Switch0

Nous commençons par configurer un lien trunk sur notre Switch0 :

Switch0(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch0(config-if)#switchport mode trunk 
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 200
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 300
Switch0(config-if)#exit

## 2) Routeur

Nous nous attaquons ensuite à la configuration de notre routeur :

Nous configurons son nom et on lui désactive la résolution de nom de domaine.

Router#configure terminal
Router(config)#hostname Routeur
Routeur(config)#no ip domain-lookup

On active ensuite l’interface fastethernet 0/0

Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0
Routeur(config-if)#no shutdown
Routeur(config-if)#exit

On déclare la première sous-interface :

Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.100

Nous déclarons ensuite le type d’encapsulation trunk ainsi que le Vlan :

Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 100

Et nous terminons par la configuration de l’adresse IP et l’activation de la sous-interface :

Routeur(config-subif)#ip address 10.10.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit

Nous refaisons la même chose pour les deux autres Vlans :

Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.200
Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
Routeur(config-subif)#ip address 10.20.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit
Routeur(config)#interface fastEthernet 0/0.300
Routeur(config-subif)#encapsulation dot1Q 300
Routeur(config-subif)#ip address 10.30.0.254 255.255.0.0
Routeur(config-subif)#no shutdown
Routeur(config-subif)#exit

- Effectuer les tests ping entre les différents PC sur le même LAN

PC1-Vlan100 vers PC2-VLAN100
 PC1-Vlan200 vers PC2-VLAN200
 PC1-Vlan300 vers PC2-VLAN300

- Effectuer les tests ping entre les différents PC sur différents Vlan.

PC1-Vlan100 vers PC1-VLAN200
 PC1-Vlan200 vers PC1-VLAN300 
 PC2-Vlan300 vers PC1-VLAN100