Structure d’une installation :

Une installation électrique est un ensemble d’éléments qui a pour but d’amener en toute sécurité l’énergie électrique aux récepteurs. L’installation doit assurer la protection des personnes et des matériels contre tous les risques électriques.

Comptage

Alimentation de l’installation

Protection et commande

Alimentation des récepteurs

Les éléments d’une installation :

|  | Désignation : |  | Symbole : | Fonction : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation de l’installation : | Réseau de distribution public basse tension (aérien ou enterrée) |  |  | Fournir l’énergie électrique |
| Comptage : | Compteur d’énergie |  |  | Mesurer l’énergie absorbée par l’installation |
| Protection : | Disjoncteur de branchement ou disjoncteur d’abonné |  |  | Limiter la consommation à la souscription de l’abonnement |
|  | Protection différentielle |  |  | Protéger les personnes contre les dangers de l’électricité |
|  | Disjoncteur ou sectionneur fusible |  |  | Protéger une partie de l’installation |
| Alimentation des récepteurs : | Canalisations électriques : conducteurs, câbles, … |  |  | Assurer le passage du courant et la protection des conducteurs |
|  | Appareils de commande : interrupteur, … |  |  | Commander les récepteurs |
|  | Récepteurs |  |  | Transformer l’énergie électrique |

Application :

Alimentation

Comptage

Récepteurs

Protection

n

Réseau

Compteur d’énergie

Disjoncteur de branchement

Protection différentielle

Disjoncteurs

Canalisation électrique

Compléter le schéma électrique (symboles manquants et désignation des appareils).

Le réseau de distribution public basse tension :

En France, le réseau de distribution public basse tension délivre une tension alternative sinusoïdale.

La tension peut être :

- 230 V monophasée (deux conducteurs : une phase et un neutre) ;

- ou 230 V / 400 V triphasée (quatre conducteurs : trois phases et un neutre)

Synthèse :

Identification des éléments du tableau électrique :

Disjoncteur de branchement

Disjoncteur

Protection différentielle

Compteur d’énergie

Identification des éléments du schéma :

① Compteur d’énergie

② Disjoncteur de branchement

③ Protection différentielle

④ Protection différentielle

⑤ Disjoncteur

⑥ Disjoncteur

⑦ Canalisation

⑧ Récepteur