- Rôle :

Le double allumage (double interrupteur) permet d’allumer ou d’éteindre deux points lumineux indépendants.

- Structure de l’installation :

Q1

Protection différentielle

30 mA

Q2

Disjoncteur divisionnaire 16 A max

S1	S2

Interrupteur

Double allumage

Limites de l’installation électrique du pavillon

Fournisseur

d’énergie

Q0

Disjoncteur général

Partie réservée au fournisseur d’énergie

Début de l’installation

L1

2 Point lumineux indépendants

L2

- Le symbole :

Il s’agit des symboles normalisés de représentation des différents éléments de l’installation

| Fonction : | Centre : | Applique : | Interrupteur : |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbole pour les schémas développés et multifilaires |  |  |  |
| Symbole pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |  |  |
| Photographie |  |  |  |

- Schéma développé :

Le schéma développé permet de comprendre le fonctionnement du montage. Il ne respecte pas l’implantation géographique.

Remarques :

- Le conducteur de terre est de couleur vert/jaune.

- Le conducteur neutre est de couleur bleue.

- Le conducteur de phase peut-être de couleurs : rouge, noire ou marron

N          Ph       PE

Ph 	Conducteur de phase

N 	Conducteur neutre

PE 	Conducteur de terre

Q2

- Schéma de câblage :

Tableau de répartition

Disjoncteur divisionnaire 16A max

Q1

Q2

Q0 : Disjoncteur général ou d’abonné

Protection différentielle 30 mA