Nom : 				Prénom :			Classe : 			Note :

Cahier des charges :

On vous demande de réaliser l’installation électrique du garage de M. Dupont. Elle est composée d’une prise de courant 2P + T. La réalisation s’effectuera en montage en apparent. La prise de courant sera du type « Plexo 55 », le conduit de type « tube multicouche ø 20 mm ».

Schéma d’implantation :

Disjoncteur magnétothermique : Q2

CLIPS

Tube multicouche de longueur 120

Prise électrique : PC1

Toutes les côtes sont en millimètres

Toutes les attaches sont à la même distance 20 mm entre le milieu de l’attache et le bord du matériel précédant (tube multicouche, prise électrique).

PC1 : prise électrique

Tableau : arrivée de l’alimentation électrique. A L’intérieur, il y aura un disjoncteur.

Interrupteur différentiel : Q1 Q1

Q1 : Liste de matériel :

/5

CC51

Donner la liste de matériel pour réaliser l’installation en fonction du cahier des charges et

du plan d’implantation.

| REPERE : | DESIGNATION : | QUANTITE : |
| --- | --- | --- |
| PC1 |  |  |
| Q1 |  |  |
| Q2 |  |  |

/20

CC51

Q2 : Travail demandé :

- Effectuer le traçage suivant l’implantation ci-après

- Fixer le matériel et Réaliser le conduit.

- Mise en place des conducteurs

- Câblage des appareils

- Raccordements au tableau électrique

Q3 : Mesures n° 1 :

Pour vérifier l’installation, vous allez réaliser la mesure de la résistance (ou la conductivité) des câbles électriques sur la maquette et le bon fonctionnement des modules du tableau électrique. Pour cela :

/2

CC51

- J’utilise comme appareil :

- Sur quelle position je vais mettre le curseur pour réaliser la mesure ?

Q4 : En présence du professeur, je réalise les mesures et je complète le tableau suivant :

/5

CC51

| Mesure n°1 : | Mesure n°2 : | Mesure n°3 : |
| --- | --- | --- |
| Nom du câble : | Nom du câble : | Nom du câble : |
| Valeur mesurée : | Valeur mesurée : | Valeur mesurée : |

Conclusion :

Q5 : Mesures n° 2 :

Réaliser la mesure de la résistance (ou la conductivité) entre les bornes entrées / sorties de deux disjoncteurs.

/5

CC51

| Disjoncteur différentiel |  | Disjoncteur magnétothermique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncté | Enclenché | Disjoncté | Enclenché |
| Valeur mesurée : | Valeur mesurée : | Valeur mesurée : | Valeur mesurée : |

Conclusion :

Q6 : En présence du professeur, Réaliser la consignation de la maquette avec les EPI :

/10

CC51