Apport de connaissances :

- Différence de potentiel :

La circulation du courant électrique entre deux points d’un circuit est due à une différence de potentiel (D.D.P.) entre ces deux points. La différence de potentiel est aussi appelée tension, elle s’exprime en VOLTS (V).

- Représentation de la tension :

La tension entre deux points A et B est notée UAB.

B

A

UAB

UAB = UA - UB

UA est le potentiel du point A, UB celui de B. Elle peut être positive ou négative.

Exemple 1 :		Si UA = 1,5 V et UB = 0 V 	alors UAB = 1,5 - 0	UAB = 1,5 V.

Exemple 2 :

Soit 4 points A, B, C et D de potentiel respectif : -3V, +2V, +7V, -10V.

1°) Représenter par des flèches les ddp UAB, UAC, UDC, UBC, UBA, UCB.

2°) Calculer les valeurs numériques de ces différences de potentiel.

A

B

C

D

rq :	Le potentiel de la masse est égal à 0V. Celui-ci sert souvent de potentiel de référence.

Exercice n° 1 :		Soit 4 points A, B, C et D de potentiel respectif : -5V, +1V, +4V, -10V.

- Représenter par des flèches les D.D.P. UAB, UAC, UDC, UBC, UBA, UCB.	(3 pts)

- Calculer les valeurs numériques de ces différences de potentiel.	(6 pts)

A = -5V

D = -10V

B = 1V

C = 4V

Exercice n° 2 :		Soit 4 points A, B, C et D de potentiel respectif : 5V, +14V, -4V, 5V.

- Représenter par des flèches les D.D.P. UAB, UCA, UCD, UBC, UBA, UAD.	(3 pts)

- Calculer les valeurs numériques de ces différences de potentiel. 	(6 pts)

C = …  V

D = …  V

B = …  V

A = … V

Exercice n° 3 :		Soit 4 points appartenant à un circuit électrique : (M est la masse)

- Calculer UAM ; UBM ; UCM ; UDM : 	(2 pts)

- Représenter et calculer par une flèche les D.D.P. : UAC ; UBC ; UCD ; UDC ; UAD ; UDB. 	(3 pts) et (6 pts)

A = -10V

B = 2,5V

D = -3,5V

C = +1V