Apport de connaissances :

- Puissance électrique :

- Equation :

Avec P en Watts (W) ; U en Volts (V)	et I en Ampères (A)

Remarque : 	1 kW = 10+3 W	1 mW =10-3 W	le cheval vapeur = 1ch = 736 W

- mesure de puissance :

La puissance se mesure au WATTMETRE.

générateur

W

1

2

3

4

R

La puissance se mesure à l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre.

- Interprétation :

Dipôle générateur :

D1

I > 0

U > 0

D1 est générateur car il fournit de la puissance.

Dipôle récepteur :

D1

I > 0

U > 0

D1 est récepteur car il absorbe de la puissance.

- Energie électrique :

- Equation :

Avec : W en Joules (J)	; P en Watts (W) et t en Secondes (s)

Remarque : Si P est exprimée en kW et t en heure : W est en kilowattheure (kWh).

- Exercice :	Quelle est la valeur d’un kilowattheure exprimée en Joules ?

Exercice n° 1 :												(6 pts)

Pour mesurer le courant qui traverse une lampe 220 V – 100W et la tension à ses bornes, on dispose des calibres d’appareils suivants : 	Ampèremètre :  	3A – 1A – 0,3A – 0,1A									Voltmètre :		300V – 100V – 30V

Choisir les calibres les mieux adaptés (expliquer).

Exercice n° 2 :

On branche sur le secteur 220V un fer à repasser marqué : 220V - 1000W. Calculer :

- L’intensité nominale de fonctionnement : 							(2 pts)

- La quantité d’électricité qui l’a traversé pendant 2 heures et 15 minutes. 		(2 pts)

- L’énergie électrique consommée pendant ce temps. 					(2 pts)

Exercice n° 3 :

Une bouilloire électrique fonctionnant  sur 220V a consommée en 25 minutes 300Wh.

- Quelle est la puissance de cette bouilloire ? 						(2 pts)

- Quelle est la valeur du courant qui la traverse ? 						(2 pts)

A

B

C

D

U1

U2

U3

UAD

Exercice n°4 :								UAD = 15V ; U1 = 5V ; U3 = 7,5V ; I = 0,8A.

- Calculer la tension manquante.								(2 pts)

- Calculer les puissances pour chacun des composants. 					(6 pts)

- Calculer la puissance consommée pour l’ensemble des composants. 			(4 pts)

A

B

C

D

U1

U2

U3

UAD

Exercice n°5 : 								UAD = 10V ; U1 = 3V ; U3 = - 4,5V ; I = 0,5A.

- Calculer la tension manquante. 								(2 pts)

- Calculer les puissances pour chacun des composants. 					(6 pts)

- Calculer la puissance consommée pour l’ensemble des composants.			(4 pts)

Exercice n°6 : 	U1 = 15V ; U2 = - 2V ; U6 = 2V ; U7 = 1V ; I3 = 200mA ; I4 = 950mA ; I6 = 300mA.

A

B

C

D

U1

U3

U5

U7

U2

U4

U6

- Calculer les tensions manquantes. 								(6 pts)

- Calculer les courants manquants. 								(4 pts)

- Calculer les puissances du générateur et des 2 composants les plus proches du générateur. (3 pts)