Apport de connaissances :

- Valeur instantanée :

L’expression mathématique d’un signal alternatif sinusoïdal est de la forme :

IMAX :	valeur maximale de l’intensité en ampères,

ω :	pulsation en radians par seconde (rd/s),

ω.t :	phase de tension de l’instant t,

- La pulsation :

La période de la fonction sinus est 2π. Au bout d’une période T : ω.T = 2. π :

ω :	pulsation en radians par seconde (rd/s),

f :	fréquence du signal en hertz (Hz)

- Valeur moyenne :

La valeur moyenne d’une tension alternative est nulle.

- Valeur efficace :

L’expression d’une tension sinusoïdale peut s’écrire indifféremment :

Les multimètres en position « alternatif » indiquent la valeur efficace du signal alternatif sinusoïdal. Donc la tension EDF de 230V (valeur efficace) a comme valeur maximale :	.

Exercice n° 1 :  	Donner les différentes valeurs des signaux :

v(t) = 4 . sin(1000 . t)			Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

v(t) = 10 . sin(500 . t) 			Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

v(t) = 5 . sin(1580,8 . t) 			Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

v(t) = 6 . √2 . sin(6283,18 . t) 		Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

v(t) = 10 . √2 . sin(2 .  .100 . t) 		Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

v(t) = 15 . √2 . sin(2 .  . 50 . t)		Vmax = 		Veff  = 			 =

f = 			T =

Exercice n°2 :    		Soit l’équation : 		v (t)  = 15 . sin(2 .  . 1000 . t)

- déterminer l’amplitude maximale du signal :

- déterminer l’amplitude crête à crête du signal :

- Donner la pulsation, la fréquence et la période.

- Compléter le tableau ci-dessous :

| T | 0 | T/10 | T/5 | 3T/10 | 2T/5 | T/2 | 3T/5 | 7T/10 | 4T/5 | 9T/10 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Choix de l’échelle :	Abscisse :				ordonnée :

- Représentation graphique du signal :

t

v

Exercice n°3 :    		Soit l’équation : 		v ( t ) = 5 . sin(0,62832 . t)

- déterminer l’amplitude maximale du signal :

- déterminer l’amplitude crête à crête du signal :

- Donner la pulsation, la fréquence et la période.

- Compléter le tableau ci-dessous :

| T | 0 | T/10 | T/5 | 3T/10 | 2T/5 | T/2 | 3T/5 | 7T/10 | 4T/5 | 9T/10 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Choix de l’échelle :	Abscisse :				ordonnée :

- Représentation graphique du signal :

Exercice n°4 :    		Soit l’équation : 		v (t) = 1 . sin(2 .  . 100 000 . t)

- Déterminer l’amplitude maximale du signal :

- Donner la pulsation, la fréquence et la période.

- Compléter le tableau ci-dessous :

| T | 0 | T/10 | T/5 | 3T/10 | 2T/5 | T/2 | 3T/5 | 7T/10 | 4T/5 | 9T/10 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (µs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Choix de l’échelle :	Abscisse :				ordonnée :

- Représentation graphique du signal :